PRAVILNIK O STROKOVNEM USPOSABLJANJU IN PREIZKUSU ZNANJA ZA UPRAVLJAVCA ENERGETSKIH NAPRAV

Podatki o predpisu:  Ur.l. RS, št. 92/2015; stran 10428.

Datum objave:           04.12.2015;   Veljavnost: od 19.12.2015.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa najnižjo strokovno izobrazbo in delovne izkušnje delavcev, ki opravljajo dela in naloge upravljanja energetskih naprav ter program strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja, ki ju morajo opraviti delavci, da se zagotavlja varnost in zanesljivost obratovanja energetskih naprav ter učinkovita raba energije.

2. člen

(opravljanje del in nalog)

Dela in naloge upravljanja energetskih naprav, za katere je s tem pravilnikom predpisana strokovna usposobljenost in preizkus znanja, lahko opravljajo delavci le po usposobitvi in uspešno opravljenem preizkusu znanja po tem pravilniku.

3. člen

(upravljanje drugih energetskih naprav)

Delavci, ki upravljajo in vzdržujejo energetske naprave, za katere s tem pravilnikom ni predpisana strokovna usposobitev in preizkus znanja, lahko opravljajo taka dela in naloge le, če so bili poučeni z navodili za tehnično pravilno in varno obratovanje, tehničnimi predpisi o tovrstnih napravah in z ukrepi za učinkovito rabo energije.

II. DELA IN NALOGE

4. člen

(upravljavci energetskih naprav)

Delavci, ki opravljajo dela in naloge upravljanja energetskih naprav, za katere se s tem pravilnikom predpisuje strokovno usposabljanje in preizkus znanja, so:

- tehnični vodja energetskega objekta, ki opravlja dela in naloge: vodenje obratovanja in

vzdrževanja energetskega objekta ter skrb za organizacijo dela v organizacijah, katerih osnovna

dejavnost je proizvodnja, prenos ali razdelitev električne ali toplotne energije ali plina,

- vodja obratovanja energetskega objekta, ki opravlja dela in naloge: vodenje obratovanja postrojev in naprav v organizacijah, katerih osnovna dejavnost je proizvodnja, prenos ali razdelitev električne ali toplotne energije ali plina,

- vodja energetike, ki opravlja dela in naloge: vodenje obratovanja energetskih naprav, priprave vode, evidence in analize porabe energije ter izvajanje ukrepov učinkovitega ravnanja z energijo v organizacijah, katerih osnovna dejavnost ni proizvodnja, prenos ali razdelitev energije in imajo energetske naprave s skupno močjo nad 30 MW,

- vodja energetskih naprav, ki opravlja dela in naloge: vodenje obratovanja in vzdrževanja energetskih naprav, priprave vode, evidence in analize porabe energije ter izvajanje ukrepov učinkovitega ravnanja z energijo v organizacijah, katerih osnovna dejavnost ni proizvodnja, prenos ali razdelitev energije in imajo energetske naprave s skupno močjo nad 5 MW ali imajo tlačne posode, katerih skupna akumulirana tlačna energija presega 5 MJ,

- dispečer v elektroenergetskem sistemu, ki opravlja dela in naloge: vodenje postopka pri obratovanju elektroenergetskega sistema ali njegovega dela, vodenje evidence in analize proizvodnje in porabe električne energije ter skrb za nemoteno obratovanje postrojev in v primeru potreb izvajanja redukcij,

- dispečer v plinovodnem sistemu, ki opravlja dela in naloge: vodenje postopka pri transportu in razdeljevanju plina, vodenje evidence in analize transporta in porabe plina ter skrb za nemoteno dobavo in redukcij v primerih, ko je to potrebno,

- dispečer v daljinskem ogrevanju, ki opravlja dela in naloge: vodenje postopka pri daljinskem ogrevanju, vodenje evidence in analize transporta in porabe toplote ter skrb za nemoteno dobavo in izvajanje redukcij v primerih, ko je to potrebno,

- stikalničar v elektroenergetskem sistemu, ki opravlja dela in naloge: upravljanje postrojev in naprav v stikališču elektroenergetskega sistema, upravljanje energetskih naprav za proizvodnjo električne energije in jezovih naprav, vzbujanje generatorja in sinhronizacija z električnim omrežjem,

- upravljavec parne turbine, ki opravlja dela in naloge: upravljanje parne turbine in naprav za soproizvodnjo toplotne in električne energije s parno turbino ali parnim motorjem ali OCR procesom, katere nazivna moč presega 500 kW,

- upravljavec plinske turbine, ki opravlja dela in naloge: upravljanje plinske turbine in naprav za soproizvodnjo toplotne in električne energije s plinsko turbino ali kombiniranim plinsko-parnim procesom, katere nazivna moč presega 500 kW,

- upravljavec kotlovskih naprav, ki opravlja dela in naloge: upravljanje parnega ali vročevodnega kotla vseh vrst, katerega nazivna toplotna moč presega 20 MW,

- upravljavec male elektrarne, ki opravlja dela in naloge: upravljanje male hidroelektrarne, foto voltaične elektrarne, elektrarne na biomaso ali bioplin, geotermalne elektrarne ali vetrne elektrarne, katerih nazivna moč presega 300 kW,

- stikalničar v industriji, ki opravlja dela in naloge: upravljanje stikalnih naprav in postrojev v industrijskem stikališču, transformatorskih naprav in motorjev z notranjim zgorevanjem, ki služijo samo za proizvodnjo električne energije,

- upravljavec kotla, ki opravlja dela in naloge: upravljanje parnega ali vročevodnega kotla vseh vrst, katerega nazivna toplotna moč presega 500 kW,

- upravljavec industrijskih peči, ki opravlja dela in naloge: upravljanje industrijskih peči s plinskimi ali oljnimi gorilniki ali gorilniki za trdna goriva ali prah in postrojev za proizvodnjo tehničnih in drugih plinov, katerih nazivna toplotna moč presega 300 kW,

- upravljavec batnih motorjev, ki opravlja dela in naloge: upravljanje stabilnih motorjev z notranjim zgorevanjem in naprav za soproizvodnjo toplotne in električne energije z batnim motorjem z notranjim ali zunanjim zgorevanjem (Stirlingov motor), katerih skupna nazivna moč presega 300 kW),

- upravljavec kompresorskih in hladilnih naprav, ki opravlja dela in naloge: upravljanje kompresorjev in hladilnih naprav, katerih skupna nazivna moč presega 300 kW,

- upravljavec črpalnih naprav, ki opravlja dela in naloge: upravljanje črpalk oziroma naprav za črpanje, katerih skupna nazivna moč presega 300 kW,

- upravljavec plinovodnih naprav, ki opravlja dela in naloge: upravljanje in vzdrževanje plinovodov, merilno-regulacijskih, regulacijskih, merilnih in kompresorskih postaj na teh plinovodih,

- upravljavec centralnega ogrevanja, ki opravlja dela in naloge: upravljanje toplovodnih in termooljnih kotlov za centralno ogrevanje, katerih skupna nazivna toplotna moč presega 300 kW,

- upravljavec klimatizacije in prezračevanja, ki opravlja dela in naloge: upravljanje naprav za klimatizacijo, prezračevanje in odsesavanje, katerih skupna nazivna moč presega 300 kW,

- upravljavec priprave vode, ki opravlja dela in naloge: upravljanje postrojev in naprav za pripravo delno ali popolno demineralizacijo vode, katere nazivna zmogljivost presega 15 m3/h,

- polnilec tehničnih plinov, ki opravlja dela in naloge: polnjenje premičnih in stabilnih tlačnih posod s tehničnimi in drugimi plini.

III. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEL IN NALOG

5. člen

(tehnični vodja energetskega objekta)

Dela in naloge tehničnega vodje energetskega objekta lahko opravlja:

1.  delavec z izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, s področja strojništva, elektrotehnike ali mehatronike, z najmanj tremi leti delovnih izkušenj v organizacijah, katerih osnovna dejavnost je proizvodnja, prenos ali razdelitev električne ali toplotne energije ali plina, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali

2.  delavec z izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, s področja strojništva, elektrotehnike ali mehatronike, z najmanj petimi leti delovnih izkušenj v organizacijah, katerih osnovna dejavnost je proizvodnja, prenos ali razdelitev električne ali toplotne energije ali plina, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku.

6. člen

(vodja obratovanja energetskega objekta)

Dela in naloge vodje obratovanja energetskega objekta lahko opravlja:

1.  delavec z izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, s področja strojništva, elektrotehnike ali mehatronike, z najmanj tremi leti delovnih izkušenj v organizacijah, katerih osnovna dejavnost je proizvodnja, prenos ali razdelitev električne ali toplotne energije ali plina, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali

2.  delavec z izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, s področja strojništva, elektrotehnike ali mehatronike, z najmanj petimi leti delovnih izkušenj v organizacijah, katerih osnovna dejavnost je proizvodnja, prenos ali razdelitev električne ali toplotne energije ali plina, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali

3. delavec s srednjo strokovno izobrazbo (V. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj osmimi leti delovnih izkušenj v organizacijah, katerih osnovna dejavnost je proizvodnja, prenos ali razdelitev električne ali toplotne energije ali plina, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku.

7. člen

(vodja energetike)

Dela in naloge vodje energetike lahko opravlja:

1. delavec z izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, s področja strojništva, elektrotehnike ali mehatronike, z najmanj tremi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja, ali

2. delavec s srednjo strokovno izobrazbo (V. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali

3. delavec z izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, s področja kemije, metalurgije ali rudarstva, z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku.

8. člen

(vodja energetskih naprav)

Dela in naloge vodje energetskih naprav lahko opravlja:

1. delavec z izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, s področja strojništva, elektrotehnike ali mehatronike, z najmanj dvema letoma delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja, ali

2. delavec s srednjo strokovno izobrazbo (V. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali

3. delavec, ki je najmanj deset let opravljal dela in naloge upravljavca parne ali plinske turbine, stikalničarja v industriji, upravljavca kotlovskih naprav, upravljavca kotla, upravljavca motorjev z notranjim zgorevanjem ali upravljavca plinovodnih naprav, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku.

9. člen

(dispečer v elektroenergetskem sistemu)

Dela in naloge dispečerja v elektroenergetskem sistemu lahko opravlja:

1. delavec z izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, s področja elektrotehnike ali mehatronike, z najmanj tremi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali

2. delavec s srednjo strokovno izobrazbo (V. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku.

10. člen

(dispečer v plinovodnem sistemu)

Dela in naloge dispečerja v plinovodnem sistemu lahko opravlja:

1. delavec z izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, s področja strojništva, elektrotehnike ali mehatronike, z najmanj dvema letoma delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali

2. delavec s srednjo strokovno izobrazbo (V. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku.

11. člen

(dispečer v daljinskem ogrevanju)

Dela in naloge dispečerja v daljinskem ogrevanju lahko opravlja:

1. delavec z izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, s področja strojništva ali mehatronike, z najmanj dvema letoma delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali

2. delavec s srednjo strokovno izobrazbo (V. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo ali mehatroniko z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku.

12. člen

(stikalničar v elektroenergetskem sistemu)

Dela in naloge stikalničarja v elektroenergetskem sistemu lahko opravlja:

1. delavec z izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, s področja elektrotehnike, strojništva ali mehatronike, z najmanj tremi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali

2. delavec s srednjo strokovno izobrazbo (V. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za elektrotehniko, strojništvo ali mehatroniko z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku.

13. člen

(upravljavec male elektrarne)

Dela in naloge upravljavca male elektrarne lahko opravlja:

1. delavec s srednjo poklicno izobrazbo (IV. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za elektrotehniko, strojništvo ali mehatroniko z najmanj dvema letoma delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali

2. delavec s srednjo strokovno izobrazbo (IV. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za naravoslovje ali tehniko z najmanj tremi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali

3. delavec z nižjo strokovno izobrazbo (III. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju opravi preizkus znanja po tem pravilniku.

14. člen

(upravljavec parne ali plinske turbine)

Dela in naloge upravljavca parne ali plinske turbine lahko opravlja:

1. delavec s srednjo strokovno izobrazbo (V. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj dvema letoma delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali

2. delavec s srednjo poklicno izobrazbo (IV. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku.

15. člen

(upravljavec kotlovskih naprav)

Dela in naloge upravljavca kotlovskih naprav lahko opravlja:

1. delavec s srednjo strokovno izobrazbo (V. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj dvema letoma delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali

2. delavec s srednjo poklicno izobrazbo (IV. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku.

16. člen

(stikalničar v industriji)

Dela in naloge stikalničarja v industriji lahko opravlja:

1. delavec s srednjo strokovno izobrazbo (V. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj dvema letoma delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali

2. delavec s srednjo poklicno izobrazbo (IV. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali

3. delavec z nižjo poklicno izobrazbo (III. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj osem leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali

4. delavec s pridobljeno strokovno usposobitvijo za upravljavca parne turbine, upravljavca plinske turbine, upravljavca kotlovskih naprav, upravljavca kotla ali upravljavca motorja z notranjim zgorevanjem, ki je ta dela opravljal najmanj dve leti, in ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku.

17. člen

(upravljavec kotla)

Dela in naloge upravljavca kotla lahko opravlja:

1. delavec s srednjo poklicno izobrazbo (IV. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo ali elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj tremi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali

2. delavec z nižjo poklicno izobrazbo (III. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku.

18. člen

(upravljavec industrijske peči)

Dela in naloge upravljavca industrijske peči lahko opravlja:

1. delavec s srednjo poklicno izobrazbo (IV. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko, metalurgijo, kemijo, rudarstvo ali gradbeništvo z najmanj tremi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali

2. delavec z nižjo poklicno izobrazbo (III. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko, metalurgijo, rudarstvo ali gradbeništvo z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku.

19. člen

(upravljavec batnih motorjev)

Dela in naloge upravljavca batnih motorjev lahko opravlja:

1. delavec s srednjo poklicno izobrazbo (IV. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj tremi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali

2. delavec z nižjo poklicno izobrazbo (III. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku.

20. člen

(upravljavec kompresorskih in hladilnih naprav)

Dela in naloge upravljavca kompresorskih in hladilnih naprav lahko opravlja:

1. delavec s srednjo poklicno izobrazbo (IV. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj tremi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali

2. delavec z nižjo poklicno izobrazbo (III. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku.

21. člen

(upravljavec črpalnih naprav)

Dela in naloge upravljavec črpalnih naprav lahko opravlja:

1. delavec s srednjo poklicno izobrazbo (IV. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko, rudarstvo ali mehatroniko z najmanj tremi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali

2. delavec z nižjo poklicno izobrazbo (III. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko, rudarstvo ali mehatroniko z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku.

22. člen

(upravljavec plinovodnih naprav)

Dela in naloge upravljavca plinovodnih naprav lahko opravlja:

1. delavec s srednjo poklicno izobrazbo (IV. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj tremi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali

2. delavec z nižjo poklicno izobrazbo (III. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku.

23. člen

(upravljavec centralnega ogrevanja)

Dela in naloge upravljavca centralnega ogrevanja lahko opravlja:

1. delavec s srednjo poklicno izobrazbo (IV. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj dvema letoma delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali

2. delavec s srednjo poklicno izobrazbo (IV. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za lesarstvo, gradbeništvo, kemijo, metalurgijo, rudarstvo ali kmetijstvo z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali

3. delavec z nižjo poklicno izobrazbo (III. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo ali elektrotehniko z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku.

24. člen

(upravljavec klimatizacije in prezračevanja)

Dela in naloge upravljavca klimatizacije in prezračevanja lahko opravlja:

1. delavec s srednjo poklicno izobrazbo (IV. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj dvema letoma delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali

2. delavec s srednjo poklicno izobrazbo (IV. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za lesarstvo, gradbeništvo, kemijo, metalurgijo, rudarstvo ali kmetijstvo z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali

3. delavec z nižjo poklicno izobrazbo (III. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo ali elektrotehniko z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku.

25. člen

(upravljavec priprave vode)

Dela in naloge upravljavca priprave vode lahko opravlja:

1. delavec s srednjo poklicno izobrazbo (IV. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za kemijo, strojništvo ali elektrotehniko z najmanj dvema letoma delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali

2. delavec z nižjo poklicno izobrazbo (III. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za kemijo z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku.

26. člen

(polnilec tehničnih plinov)

Dela in naloge polnilca tehničnih plinov lahko opravlja:

1. delavec z nižjo poklicno izobrazbo (III. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko, rudarstvo, gradbeništvo, promet, trgovino ali kemijo z najmanj tremi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali

2. delavec z izpolnjeno osnovnošolsko obveznostjo, starejši od 18 let, z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku.

IV. STROKOVNO USPOSABLJANJE

27. člen

(strokovno usposabljanje)

Za opravljanje del in nalog, za katere je s tem pravilnikom predpisano opravljanje preizkusa znanja, je potrebno teoretično in praktično strokovno usposabljanje z namenom pridobivanja in izpopolnjevanja strokovnih znanj za zagotavljanje varnosti in zanesljivosti obratovanja energetskih naprav ter učinkovite rabe energije.

28. člen

(praktično usposabljanje)

(1) Delavci, ki neposredno upravljajo energetske naprave iz 5. do 23. točke 4. člena tega pravilnika, se praktično usposabljajo na energetskih napravah v svoji ali v drugi organizaciji, ki ima take energetske naprave.

(2) Praktično usposabljanje poteka najmanj tri mesece za delavce iz 5. do 11. točke 4. člena in dva meseca za delavce iz 12. do 23. točke 4. člena tega pravilnika.

29. člen

(mentor praktičnega usposabljanja)

V času praktičnega usposabljanja delavci opravljajo prakso oziroma dela in naloge upravljanja energetske naprave pod nadzorstvom mentorja. Mentor za praktično usposabljanje je lahko delavec, ki je že strokovno usposobljen za upravljanje take energetske naprave v skladu s tem pravilnikom in ima o tem predpisana dokazila.

30. člen

(program strokovnega usposabljanja)

(1) Program strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja za delavce, ki opravljajo dela in naloge upravljanja energetskih naprav je določen v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.

(2) Program teoretičnega strokovnega usposabljanja po tem pravilniku obsega splošni in posebni del.

31. člen

(spremembe in dopolnitve programa)

Komisija za preizkus znanja delavcev za upravljanje energetskih naprav (v nadaljnjem besedilu: komisija) enkrat letno pregleda posebni del programa strokovnega usposabljanja iz prejšnjega člena tega pravilnika in predlaga ministru, pristojnem za energijo, da ga po potrebi dopolni ali spremeni.

V. PREIZKUSI ZNANJA

32. člen

(komisija)

(1) Strokovna usposobljenost delavcev, ki opravljajo dela in naloge določene s tem pravilnikom se ugotavlja s preizkusom znanja.

(2) Preizkus znanja izvaja komisija, ki jo imenuje minister. Komisija ima predsednika, namestnika predsednika in tri člane. Komisija je sklepčna, če je navzoč predsednik ali namestnik predsednika in vsaj dva člana.

(3) Minister imenuje tudi potrebno število izpraševalcev za teoretični del preizkusa znanja.

(4) Preizkus znanja neposredno opravljajo izpraševalci, ki jih za posamezen preizkus znanja določi predsednik komisije. Predsednik komisije imenuje po enega izpraševalca na predmet za posamezni rok preizkusa znanja.

(5) Delo komisije poteka po poslovniku, ki ga sprejme komisija.

33. člen

(potek preizkusa znanja)

(1) O poteku preizkusa znanja se vodi zapisnik, ki ga podpišejo navzoči predsednik, namestnik predsednika in člani komisije ter izpraševalci na preizkusu znanja.

(2) Končni uspeh preizkusa znanja ugotovi komisija z oceno »uspešno« ali »neuspešno«. Rezultate preizkusa znanja objavi predsednik komisije takoj po končanem preizkusu.

34. člen

(pravica ugovora)

(1) Delavec, ki se ne strinja z oceno komisije, lahko takoj po razglasitvi ocene poda ugovor pri komisiji. Ugovor se zapiše v zapisnik o poteku preizkusa znanja.

(2) O ugovoru odloči komisija, ki po potrebi takoj izvede dodaten preizkus znanja.

35. člen

(opravljanje posebnega dela preizkusa znanja)

Delavec, ki je opravil preizkus znanja za druga dela in naloge, kot se prijavlja, in ima o tem potrdilo, ki ni starejše od dveh let, opravlja preizkus znanja, na katerega se je prijavil, samo iz posebnega dela programa oziroma iz predmetov, iz katerih preizkusa znanja še ni opravil.

36. člen

(ponovno opravljanje preizkusa znanja)

(1) Delavec lahko preizkus znanja ponavlja dvakrat. Če preizkusa znanja ne opravi pozitivno pri enem ali dveh predmetih, ponavlja le ta predmet ali predmeta.

(2) Če tudi tretjič preizkus znanja ni opravljen pozitivno, se mora delavec pred ponovnim opravljanjem preizkusa znanja ponovno strokovno usposabljati, kot določa ta pravilnik za prvi preizkus znanja.

(3) Delavec, ki se na preizkus znanja prijavlja ponovno, mora komisiji posredovati prijavo najkasneje v roku treh mesecev od dneva neuspešnega opravljanja preizkusa znanja. Če prijave ne posreduje, se šteje, da ponovnega preizkusa znanja ne želi opravljati.

37. člen

(odstop od preizkusa znanja)

(1) Če delavec brez upravičenega razloga ob določenem času ne pride na preizkus znanja ali če odstopi, ko ga je že pričel opravljati, se šteje, da je preizkus opravljen neuspešno.

(2) Upravičeni razlogi iz prejšnjega odstavka so:

– bolezen kandidata, ali hujša bolezen družinskega člana kandidata,

– službena odsotnost,

– izredni dogodek v družinskem krogu (npr. smrt družinskega člana, rojstvo otroka, požar).

38. člen

(izdaja potrdila)

(1) Delavcu, ki je preizkus znanja uspešno opravil, se izda potrdilo o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav, ki ga podpiše predsednik komisije, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika.

(2) Potrdilo se izroči delavcu najkasneje v osmih dneh od dneva, ko je preizkus znanja opravil.

(3) Potrdilo o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav velja 5 let od njegove izdaje.

39. člen

(administrativne in organizacijske naloge za komisijo)

(1) Administrativne, organizacijske in druge naloge za komisijo opravlja pravna ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: izvajalec), ki jo izbere minister v skladu z določbami tega pravilnika med najmanj tremi izvajalci, ki jih minister povabi k oddaji ponudbe.

(2) V 30 dneh po ministrovi izbiri izvajalca administrativnih, organizacijskih in drugih nalog za komisijo se razmerja med ministrstvom, pristojnim za energijo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), in izvajalcem uredijo v pogodbi.

(3) Administrativne, organizacijske in druge naloge za komisijo obsegajo:

– zagotavljanje prostorov in potrebne opreme za delo komisije, opravljanje preizkusov znanja in

opravljanje administrativnih, organizacijskih in drugih pomožnih nalog za komisijo;

– zagotavljanje finančnih sredstev za delo komisije in izpraševalcev iz plačil delavcev, ki opravljajo

preizkus znanja;

– administrativne in organizacijske naloge v zvezi s pripravo preizkusov znanja ter njihovo izvedbo;

– administrativne in organizacijske naloge v zvezi z ugovori na oceno in ponovno oceno preizkusa

znanja;

– administrativne in organizacijske naloge v zvezi z izdajo potrdil in vodenjem potrebnih evidenc za

komisijo;

– administrativne in organizacijske naloge v zvezi s sejami komisije in njenim delovanjem;

– potrebne naloge v zvezi z zagotavljanjem delovanja komisije (varovanje, vzdrževanje in čiščenje

prostorov, skrb za nemoten potek preizkusov znanja, vodenje računovodstva v zvezi s plačili

preizkusov znanja in obračunom nadomestil za delo komisije).

(4) Minister lahko odvzame izvajalcu pravico opravljati administrativne, organizacijske in druge pomožne naloge za komisijo, če izvajalec krši ta pravilnik ali druge predpise.

(5) Administrativne, organizacijske in druge pomožne naloge za komisijo se financirajo iz plačila za preizkus znanja, ki ga plačuje za posamezen preizkus znanja delodajalec delavca oziroma kandidat sam, ki opravlja preizkus znanja, najkasneje do začetka opravljanja preizkusa znanja. Višina plačila se določi s pogodbo iz drugega odstavka tega člena in se lahko spremeni le v skladu s pogodbo.

(6) V primeru, da na javno povabilo iz prvega odstavka ne prispe nobena ponudba oziroma noben od ponudnikov ne izpolnjuje pogojev, minister do izbire novega izvajalca podeli pravico izvajanja nalog iz prvega odstavka tega člena izvajalcu, ki je te naloge opravljal do sedaj.

40. člen

(pogoji za izvajalca)

(1) Kandidat za izvajalca mora izpolnjevati naslednje pogoje:

– imeti mora ustrezne prostore za delo komisije in opravljanje preizkusov znanja;

– imeti mora ustrezno število usposobljenih ljudi za zagotavljanje administrativnih, organizacijskih in

drugih pomožnih nalog;

– poslovati mora nepretrgano najmanj 5 let pred objavo javnega razpisa;

– kandidati in osebe, ki so pooblaščene za zastopanje izvajalca ne smejo biti v kazenskem postopku ali

pravnomočno obsojene na zaporno kazen, če kazen še ni bila izbrisana;

– imeti mora poravnane vse dospele obveznosti v zvezi z javnimi dajatvami.

(2) Podrobneje se pogoji iz prejšnjega odstavka določijo v razpisni dokumentaciji javnega povabila za izbiro izvajalca.

(3) Pogoje iz prvega odstavka tega člena mora izvajalec izpolnjevati ves čas, ko ima pravico opravljati administrativne, organizacijske in druge pomožne naloge za komisijo.

41. člen

(merila za izbor izvajalca)

(1) Merila za izbor izvajalca so naslednja:

– vrsta in število referenc, opredeljenih kot opravljanje enakih ali istovrstnih nalog za strokovne izpite, ki

so po obsegu in zahtevnosti podobni preizkusom znanja po tem pravilniku;

– višina predvidenega plačila za posamezen preizkus znanja;

– obseg in kvaliteta prostorov (npr. površina, število sob in drugih prostorov, starost, opremljenost).

(2) Podrobneje se merila iz prejšnjega odstavka določijo v razpisni dokumentaciji javnega povabila za izbiro izvajalca tako, da vsak od njih prispeva h končni oceni kandidata za izvajalca enak delež točk.

42. člen

(vrste preizkusov znanja)

Preizkusi znanja so:

– prvi preizkus, ki ga delavci opravljajo pred začetkom opravljanja del in nalog upravljanja energetskih

naprav in ki takih del še niso opravljali in

– občasni preizkus znanja, ki ga morajo delavci opraviti skladno z 48. členom tega pravilnika.

43. člen

(roki opravljanja preizkusov znanja)

(1) Preizkusi znanja, ki so določeni s tem pravilnikom se opravljajo v rednih in izrednih rokih. Redni roki se določijo in objavijo za vsako leto posebej in se opravljajo vsak mesec najmanj enkrat, razen julija in avgusta. Razpis rednih rokov preizkusa znanja objavi organizacija iz 39. člena tega pravilnika na svoji spletni strani.

(2) Po potrebi in na željo posameznega podjetja, druge pravne osebe ali kandidatov se lahko določi tudi izredni rok preizkusa znanja, ki se organizira na sedežu ali izven sedeža komisije. Upravičenost izrednega preizkusa znanja za najmanj 15 kandidatov presoja komisija.

(3) Stroške izrednega preizkusa znanja nosi prosilec, ki je zaprosil za tak preizkus.

1. Prvi preizkus znanja

44. člen

(obveznost opravljanja prvega preizkusa znanja)

(1) Prvi preizkus znanja lahko opravljajo le delavci, ki izpolnjujejo s tem pravilnikom za posamezna dela in naloge upravljanja energetskih naprav predpisane pogoje glede izobrazbe in delovnih izkušenj ter so končali strokovno usposabljanje po tem pravilniku.

(2) Izpolnjevanje teh pogojev ugotavlja komisija pred prvim preizkusom znanja in v primeru, da prijavljeni delavec ne izpolnjuje pogojev, le-tega o tem obvesti.

(3) O ugovoru delavca zoper ugotovitve komisije o izpolnjevanju pogojev odloči minister.

45. člen

(obseg prvega preizkusa znanja)

(1) Prvi preizkus znanja obsega teoretični in praktični del.

(2) Teoretični del preizkusa znanja obsega snov iz Programa usposabljanja in preizkusa znanja, ki je sestavni del tega pravilnika in se izvaja ustno.

(3) Praktični del preizkusa znanja opravljajo delavci iz 5. do 23. točke 4. člena tega pravilnika in obsega: storitev in zagovor opravljene storitve za vsako posamezno energetsko napravo. Storitev obsega ravnanje pri zagonu, obratovanju in zaustavitvi naprav in ukrepe ob izrednih primerih, ukrepe za varnost obratovanja ter ukrepe za učinkovito rabo energije. Izpraševalec praktičnega dela preizkusa znanja je mentor, ki po opravljenem praktičnem usposabljanju kandidatu posreduje poročilo z oceno tega usposabljanja.

(4) Komisija lahko preveri verodostojnost poročila mentorja iz prejšnjega odstavka.

46. člen

(ocenjevanje pri prvem preizkusu znanja)

(1) Delavec pri prvem preizkusu znanja ustno odgovarja pri vsakem predmetu na tri vprašanja, ki jih postavi izpraševalec. Izpraševalci odgovore ocenjujejo z oceno od 1 do 10. Za pozitivno oceno se štejejo ocene od 6 do 10.

(2) Preizkus znanja iz posameznega predmeta je opravljen pozitivno, če kandidat pozitivno odgovori na vsaj dve vprašanji. Če je odgovor pozitiven samo na eno vprašanje, dobi kandidat dodatno vprašanje, in če je odgovor na dodatno vprašanje pozitiven, je ta predmet ocenjen pozitivno z oceno 6.

47. člen

(prijava na prvi preizkus znanja)

(1) Prijava komisiji za opravljanje prvega preizkusa znanja mora vsebovati:

– potrebne podatke o prijavitelju in kandidatu, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev za

opravljanje prvega preizkusa znanja,

– navedbo del in nalog, za katere želi opravljati prvi preizkus znanja,

– izmed določenih rokov izbrani kraj in čas opravljanja preizkusa znanja,

– podpis delavca, ki želi opravljati preizkus znanja in podpis odgovorne osebe delodajalca, če je plačnik

preizkusa znanja delodajalec.

(2) Prijavi je treba priložiti dokazila o strokovni in drugi izobrazbi, potrdila o delovnih izkušnjah in poročilo mentorja o praktičnem usposabljanju za kandidate, ki morajo biti tudi praktično usposobljeni.

2. Občasni preizkus znanja

48. člen

(obveznost opravljanja občasnega preizkusa znanja)

(1) Delavci, ki so pridobili strokovno usposobljenost po tem pravilniku in uspešno opravili prvi preizkus znanja po tem pravilniku, morajo vsakih pet let preverjati teoretično usposobljenost z občasnim preizkusom znanja.

(2) Preizkus znanja iz prejšnjega odstavka se opravlja pred komisijo.

49. člen

(obseg občasnega preizkusa znanja)

(1) Občasni preizkus znanja obsega snov iz programa strokovnega usposabljanja, ki je podan v prilogi k temu pravilniku. Občasni preizkus znanja se opravlja pisno s testi.

(2) Delavec dobi pri občasnem preizkusu znanja testno polo z vprašanji iz splošnega in posebnega dela programa strokovnega usposabljanja. Testna pola vsebuje za vsak predmet tri vprašanja z enim pravilnim in dvema nepravilnima odgovoroma.

(3) Testne pole z vprašanji in odgovori za vsak predmet iz predpisanega programa strokovnega usposabljanja za posamezna dela in naloge iz 4. člena tega pravilnika, ki jih predlagajo z odločbo ministra imenovani izpraševalci, za komisijo pripravi organizacija, ki opravlja administrativne in organizacijske naloge, in jih v potrditev predloži komisiji.

50. člen

(ocenjevanje pri občasnem preizkusu znanja)

Komisija ocenjuje posamezne odgovore z oceno »pravilen« ali »+« ali »nepravilen« ali »-«. Preizkus znanja iz posameznega predmeta je uspešen, če sta pravilna odgovora vsaj na dve vprašanji. V primeru, ko je odgovor pravilen samo na eno ali nobeno vprašanje, se šteje, da je preizkus znanja iz tega predmeta neuspešen.

51. člen

(prijava na občasni preizkus znanja)

(1) Prijava komisiji za opravljanje občasnega preizkusa znanja mora vsebovati:

– potrebne podatke o prijavitelju in kandidatu, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev za

opravljanje občasnega preizkusa znanja,

– navedbo del in nalog za katere želi opravljati občasni preizkus znanja,

– izmed določenih rokov izbrani kraj in čas opravljanja preizkusa znanja,

– podpis delavca, ki želi opravljati preizkus znanja in podpis odgovorne osebe delodajalca, če je plačnik

preizkusa znanja delodajalec.

(2) Prijavi mora biti priloženo potrdilo o opravljenem prvem preizkusu znanja za opravljanje del in nalog po tem pravilniku oziroma podatki na podlagi katerih je mogoče ugotoviti izpolnjevanje predpisanih pogojev.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

52. člen

(priznavanje preizkusov znanja)

(1) Delavcem, ki so se strokovno usposobili za opravljanje del in nalog upravljanja energetskih naprav in opravili preizkus znanja po Pravilniku o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje energetskih naprav (Uradni list RS, št. 41/09, 49/10 in 3/11) in imajo o tem veljavno potrdilo, se prizna strokovna usposobljenost in opravljen preizkus znanja tudi po tem pravilniku.

(2) Strokovna usposobljenost in opravljen preizkus znanja po tem pravilniku se prizna delavcem, ki so opravili preizkus znanja za dela in naloge upravljanja energetskih naprav iz 4. člena Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje energetskih naprav (Uradni list RS, št. 41/09, 49/10 in 3/11), in sicer:

– delavcu z opravljenim preizkusom znanja za vodjo priprave vode se prizna strokovna

usposobljenost in preizkus znanja za vodjo energetike oziroma vodjo energetskih naprav;

– delavcu z opravljenim preizkusom znanja za upravljavca kogeneracijskega postrojenja se prizna

strokovna usposobljenost in preizkus znanja za upravljavca parne turbine, če je upravljal naprave

za soproizvodnjo toplotne in električne energije s parno turbino, za upravljavca plinske turbine, če

je upravljal naprave za soproizvodnjo toplotne in električne energije s plinski turbino ali kombiniranim

plinsko-parnim procesom in za upravljavca batnih motorjev, če je upravljal naprave za

soproizvodnjo toplotne in električne energije z batnim motorjem;

– delavcu z opravljenim preizkusom znanja za upravljavca plinskih naprav se prizna strokovna

usposobljenost in preizkus znanja za upravljavca industrijskih peči;

– delavcu, ki se je do uveljavitve tega pravilnika strokovno usposabljal za upravljanje in vzdrževanje

naprav za zemeljski plin po sprejetih programih v svoji organizaciji, se prizna strokovna usposobitev

za upravljavca plinovodnih naprav tudi po tem pravilniku.

53. člen

(prehodno delovanje)

(1) Komisija in izpraševalci, imenovani z odločbo št. 360-137/2006-2 z dne 26. 11. 2007 in odločbo 360-137/2006-3 z dne 3. 2. 2011, nadaljujejo z delom po tem pravilniku.

(2) Izvajalec iz 39. člena tega pravilnika mora biti imenovan v enem letu od uveljavitve tega pravilnika. Do določitve izvajalca iz 39. člena tega pravilnika, opravlja strokovne in administrativne naloge za komisijo organizacija, določena z odločbo ministra za gospodarstvo št. 360-13712006-2 z dne 26. 11. 2007.

54. člen

(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje energetskih naprav (Uradni list RS, št. 41/09, 49/10, 3/11 in 17/14 EZ-1).

55. člen

(uveljavitev pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-17/2015/20

Ljubljana, dne 28. oktobra 2015

EVA 2015-2430-0003

dr. Peter Gašperšič l.r.

Minister

za infrastrukturo

PRILOGA

PROGRAM USPOSABLJANJA IN PREIZKUSA ZNANJA

1. Program strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja za upravljanje energetskih naprav za

delavce iz 1. do 4. točke 4. člena pravilnika se izvaja teoretično, za delavce iz 5. do 8. točke 4.

člena pa tudi praktično.

Teoretični del programa obsega splošni in posebni del.

1.1.      Splošni del programa za delavce iz 1. točke tega programa obsega:

-  energetska zakonodaja,

-  tehnični predpisi in standardi,

-  varnost in zdravje pri delu,

-  varstvo okolja,

-  varstvo pred požarom.

1.2.      Posebni del programa za delavce iz 1. točke obsega:

1.2.1.  Za tehničnega vodjo energetskega objekta, vodjo obratovanja energetskega objekta, vodjo

energetike in vodjo energetskih naprav:

-  energetski sistemi,

-  organizacija dela,

-  učinkovita raba energije.

1.2.2.  Za dispečerja v elektroenergetskega sistema in stikalničarja v elektroenergetskem sistemu:

-  elektroenergetski sistemi in meritve,

-  zaščitni in informativni sistem,

-  obratovanje elektroenergetskega sistema.

1.2.3.  Za dispečerja v plinovodnem sistemu:

-  plinovodni sistemi in meritve,

-  organizacija dela,

-  obratovanje plinovodnega sistema.

1.2.4.  Za dispečerja v daljinskem ogrevanju:

-  sistemi daljinskega ogrevanja in meritve,

-  organizacija dela,

-  obratovanje daljinskega ogrevanja.

Za delavce iz 1.2.1. do 1.2.4. točke mora predpisani program obsegati poglobljeno znanje.

2. Program strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja za upravljanje energetskih naprav za

delavce iz 9. do 23. točke 4. člena pravilnika se izvaja teoretično in praktično.

Teoretični del programa obsega splošni in posebni del.

2.1.    Splošni del programa delavce iz 2. točke obsega:

-  tehnični predpisi in standardi,

-  varnost in zdravje pri delu,

-  varstvo okolja,

-  varstvo pred požarom.

2.2.     Posebni del programa za delavce iz 2. točke obsega:

2.2.1.  Za upravljavca male elektrarne:

-  elektroenergetski sistemi in meritve,

-  elektrotehnika,

-  obratovanje elektroenergetskega sistema.

2.2.2.  Za upravljavca parne turbine:

-  parne turbine,

-  kogeneracijska postrojenja,

-  energetska učinkovitost in meritve.

2.2.3.  Za upravljavca plinske turbine:

-  plinske turbine,

-  kogeneracijska postrojenja,

-  energetska učinkovitost in meritve.

2.2.6.  Za upravljavca kotlovskih naprav:

-  kotli,

-  priprava vode,

-  energetska učinkovitost in meritve.

2.2.7.  Za stikalničarja v industriji:

-  elektroenergetski sistemi in meritve,

-  naprave in postroji stikališča,

-  daljinsko upravljanje in zaščita.

2.2.8.  Za upravljavca kotla:

-  kotli,

-  priprava vode,

-  energetska učinkovitost in meritve.

2.2.9.  Za upravljavca industrijskih peči :

-  industrijske peči,

-  plinske naprave,

-  energetska učinkovitost in meritve.

2.2.10. Za upravljavca batnih motorjev:

-  motorji z notranjim zgorevanjem,

-  kogeneracijska postrojenja,

-  energetska učinkovitost in meritve.

2.2.11. Za upravljavca kompresorskih in hladilnih naprav:

-  kompresorji,

-  hladilne naprave,

- energetska učinkovitost in meritve.

2.2.12. Za upravljavca črpalnih naprav:

-  črpalni postroji,

-  hidromehanika,

-  energetska učinkovitost in meritve.

2.2.13. Za upravljavca plinovodnih naprav:

-  elementi in oprema za zemeljski plin,

-  graditev in zaščita plinovodov,

-  obratovanje plinovodnega sistema.

2.2.14. Za upravljavca centralnega ogrevanja:

-  centralno ogrevanje,

-  kotli centralnega ogrevanja,

-  energetska učinkovitost in meritve.

2.2.15. Za upravljavca klimatizacije in prezračevanja:

-  klimatizacija in prezračevanje,

-  centralno ogrevanje,

-  energetska učinkovitost in meritve.

2.2.16. Za upravljavca priprave vode:

-  naprave in postroji priprave vode,

-  priprava vode,

-  fizika, kemija in elektrotehnika.

2.2.17. Za polnilca tehničnih plinov:

-  osnove plinske tehnike,

-  polnjenje tlačnih posod,

-  fizika, kemija in elektrotehnika.

2.3.     Praktični del programa usposabljanja in preizkusa znanja obsega praktično znanje opravil za:

-  pripravo naprav za zagon, obratovanje in zaustavitev,

-  vodenje evidence in obratovalne dokumentacije,

-  pravilno in racionalno ravnanje z gorivi in drugimi energetskimi viri,

-  ukrepanje pri izpadih in nepredvidenih dogodkih.

3.    Podrobnejši program teoretičnega dela programa usposabljanja in preizkusa   znanja obsega:

3. 1      Splošni del programa:

3. 1. 1    ENERGETSKA ZAKONODAJA:

- Energetski zakon: usklajevanje s pravom evropske skupnosti na področju energije, opredelitev posameznih področij energetskega zakona: energetska politika, trg energije, gospodarske javne službe na področju energije, energetsko dovoljenje, tenderiranje novih proizvodnih zmogljivosti, infrastruktura, učinkovita raba in obnovljivi viri energije, razmerje med izvajalci gospodarskih javnih služb in odjemalci, varstvo potrošnikov,agencija za energijo: pristojnosti, upravljanje pritožbeni postopek;

- Pregled podzakonskih predpisov za posamezna področja uporabe energetskih naprav.

3. 1. 2    TEHNIČNI PREDPISI IN STANDARDI:

- Temeljna tehnična zakonodaja: splošna varnost proizvodov, tehnične zahteve za proizvode in    ugotavljanje skladnosti, akreditacija, standardizacija;

- Tehnični predpisi: splošno, namen, izdaja, sklicevanje na standarde, harmonizacija direktiv ES, način ugotavljanja skladnosti, tehnična specifikacija;

- Standardi: mednarodni, evropski, nacionalni-slovenski, splošno in namen izdaje in sprejemanja standardov, uporaba standardov;

- Sistemska obratovalna navodila: namen, sistemske storitve, postopki in obveznosti sprejemanja in izdajanja, obveznosti distributerja električne, toplotne energije in plina;

- Tehnični predpisi in standardi pri termoenergetskih, elektroenergetskih in drugih energetskih postrojih, tlačnih posodah in drugi tlačni opremi, kompresorskih in hladilnih napravah, črpalnih in plinskih napravah, obratovanju in vzdrževanju energetskih naprav oziroma s področja upravljanja energetske naprave, za katere se delavec usposablja in opravlja preizkus znanja.

3. 1 .3    VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU:

- Temeljna načela varnosti in zdravja pri delu;

- Razvoj uveljavljanja varnosti in zdravja pri del: v svetu, v Evropi, v Sloveniji, temeljna načela mednarodnih konvencij;

- Pravna ureditev varnosti in zdravja pri delu, zakon o varnosti in zdravju pri delu;

- Varnost in zdravje pri delu kot strokovno področje: nevarnosti za poškodbe, škodljivosti za zdravje, ocenjevanje tveganj za varnost in zdravje pri delu;

- Ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu;

- Obveznosti delodajalca v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu, promocija zdravja;

- Pravice in dolžnosti delavcev v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu;

- Izvajanje strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu;

- Tehnično varstvo: ureditev kotlovnic in drugih energetskih prostorov, delovnih naprav za varno delo, izvori nezgod pri energetskih napravah in postrojih, nevarnosti pri kurjenju s trdimi, tekočimi in plinskimi gorivi, nevarnosti pri prevozu goriv in drugih energentov, nevarnosti pri upravljanju posameznih naprav v energetskem objektu, škodljivost sevanja plamenov in drugih segretih delov, škodljivosti zaradi neprimerne mikroklime v prostoru in neprimerne osvetljenosti, nevarnosti zaradi električnega toka, problemi ventilacije energetskih objektov, varovalna sredstva pri neposrednem upravljanju energetskega postroja in naprav;

- Pravilnik, ki urejajo:varnostne znake, varnost in zdravja delavcev na delovnih mestih, varnost in zdravje pri uporabi delovne opreme, osebno varnostno opremo, ki jo delavci uporabljajo pri delu;

- Uresničevanje direktiv evropske skupnosti na področju varnosti in zdravja pri delu.

3. 1. 4     VARSTVO OKOLJA:

- Namen varstva okolja in osnovni pojmi s tega področja;

- Zakonska ureditev varstva okolja;

- Stanje okolja: klimatske spremembe, kakovost voda, zraka in tal, hrup, ravnanje z odpadki, naravna in biotska raznovrstnost;

- Zrak, viri onesnaževanja zraka (točkovni, razpršeni), emisija snovi (prah, SO(2), NO(X). CO, CO(2), VOV) v zrak, kvaliteta zunanjega zraka (imisija), ukrepi za zmanjšanje emisij snovi v zrak (izbira goriva, čistih tehnologij, čiščenje dimnih plinov), čiste tehnologije uporabe premoga, emisijski monitoring in mejne vrednosti;

- Vode, viri onesnaževanja voda (točkovni, razpršeni), emisija snovi v vode in izvajanje monitoringa, ukrepi za zmanjšanje onesnaženosti voda, kvaliteta površinskih in podzemnih voda, odvajanje in čiščenje odpadnih voda;

- Odpadki, vrste odpadkov in njihove lastnosti, načini ravnanja z odpadki (zbiranje, predelava, reciklaža, sežig, odlaganje), ravnanje z odpadki, ki nastajajo v energetiki (odpadna olja, PCB, odpadki iz anorganskih termičnih procesov, komunalni odpadki ...);

- Hrup, hrup v naravnem in življenjskem okolju, ukrepi za zmanjšanje emisij hrupa.

3. 1. 5     VARSTVO PRED POŽAROM:

- Osnove varstva pred požarom;

- Zakonsko urejanje varstva pred požarom: zakon o varstvu pred požarom, zakon o gasilstvu, zakon o naravnih in drugih nesrečah, pravilniki o varstvu pred požarom, standardi: mednarodni, evropski, slovenski:

- Dolžnost in odgovornost delavcev zadolženih za varstvo pred požarom;

- Požarna preventiva v energetskih objektih;

- Gašenje požarov v energetskih objektih;

- Gasilna sredstva in naprave;

- Gorenje, plamenišče, gorišče, eksplozivnost, meje eksplozivnosti;

- Plinasta, tekoča in trdna goriva in njih značilnosti;

- Varovanje pred požarom, eksplozijo in ukrepi pri uporabi trdnih, tekočih ali plinskih goriv ter drugih lahko gorljivih snovi;

- Varstvo pred požarom pri skladiščenju goriv.

3. 2        Posebni del programa:

3. 2. 1     ORGANIZACIJA DELA:

- Vodstvene funkcije na področju oskrbe in rabe energije: pretvarjanje in razdeljevanje energije v podjetju, funkcije energetskega menedžmenta;

- Sestavine energetskega menedžmenta v podjetju: energetska politika, planiranje, energetski pregled (začetni, revizija), zakonske in druge zahteve, okvirni in izvedbeni cilji, programi ravnanja z energijo;

- Uvajanje in delovanje sistema energetskega menedžmenta: organiziranost in odgovornost, usposabljanje, ozaveščenost in usposobljenost, komuniciranje, dokumentacija sistema menedžmenta, obvladovanje dokumentov, kontrola delovanj (delovanje in vzdrževanje naprav z znatno porabo energije, energetsko ozaveščeno nakupovanje, energetsko ozaveščeno projektiranje);

- Preverjanje in korektivni ukrepi: nadzorovalno spremljanje in merjenje, neskladnost ter korektivni in preventivni ukrepi, zapisi sistema ravnanja z energijo, interne presoje sistema energetskega menedžmenta;

- Vodstveni pregled;

- Kazalci uspešnosti sistema ravnanja z energijo;

- Ciljno spremljanje rabe energije: predstavitev ciljnega spremljanja rabe energije, prednosti, stroški in uvedba sistema CSRE;

- Organizacija energetskega menedžmenta v podjetju: vplivni faktorji na oblikovanje organizacije (velikost podjetja in energetska intenzivnost kot poglavitna vplivna faktorja, ostali vplivni faktorji), osnovni tipi podjetij z vidika energetskega menedžmenta (struktura organiziranosti energetskega menedžmenta), funkcije energetskega menedžmenta glede na organizacijski ustroj (razmejitev osrednjih funkcij, osrednje funkcije pri posameznih tipih podjetij), zahtevani profili in usposobljenost delavcev za energetski menedžment.

3. 2. 2     UČINKOVITA RABA ENERGIJE:

- Pretvorba in raba energije, učinkovita, racionalna in varčna raba energije;

- Ekonomski in okoljski razlogi za učinkovito rabo energije, omejenost energetskih virov, grožnja klimatskih sprememb;

- Raba energije v Sloveniji in njene značilnosti, primarna in končna raba energije, energetska odvisnost, energijska učinkovitost oskrbe z energijo, raba končne energije v posameznih sektorjih države;

- Energijska intenzivnost in indikatorji energijske učinkovitosti;

- Potenciali za učinkovito rabo energije, varčevalni potencial;

- Ovire za uvajanje učinkovite rabe energije:

- Ukrepi za učinkovito rabo energije, energetski pregled;

- Ukrepi učinkovite rabe energije v industriji, povečevanje energijske učinkovitosti tehnološke opreme v proizvodnih procesih, izboljšanje energijske učinkovitosti naprav za energetsko oskrbo, industrijskih zgradb in razsvetljave, energetski menedžment, standard SIST EN ISO 50001;

- Ukrepi učinkovite rabe energije v široki rabi, izboljšanje energijske učinkovitosti zgradb, gradnja novih, energetsko najbolj učinkovitih stavb, prezračevanje stavb s sistemi z vračanjem toplote odpadnega zraka, izboljševanje energijske učinkovitosti sistemov ogrevanja in priprave tople vode,solarni ogrevalni sistemi,toplotne črpalke, zamenjava naprav, ki so porabniki električne energije, z energetsko učinkovitejšimi;

- Ukrepi v prometu;

- Soproizvodnja toplote in električne energije;

- Učinkovita raba energije v predpisih, nacionalnih programih in načrtih,energetski zakon,energetski koncept Slovenije, akcijski načrt za energetsko učinkovitost, akcijski načrt za  obnovljive vire energije

- Predpisi na področju učinkovite rabe energije, uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih,pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah, predpisi o spodbujanju proizvodnje električne energije iz soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije;

- Izvajanje energetskih storitev, sklepanje pogodb za energetske storitve, pogodbeno zagotavljanje oskrbe z energijo, pogodbeno zagotavljanje prihranka energije.

3. 2. 3      ENERGETSKI SISTEMI

- Energetska postrojenja: namen in razdelitev, način obratovanja, letni diagram pridobivanja energije,  razpoložljivost, gospodarnost, Energetska postrojenja v Sloveniji

- Klasične termoelektrarne: značilnosti, termodinamične osnove,moč in izkoristek, izboljšanje parnega krožnega procesa, glavni nsestavni deli: parni kotli, parne turbine kondezatorji, hladilni sistemi, črpalke, mregenerativni grelniki, priprava napajalne vode, klasična termoelektrarna in okolje;

- Jedrske elektrarne: značilnosti, delovanje jederskih reaktorjev, termični jederski reaktorji, oplodni jedrski reaktorji, primerjava med jedrsko in klasično elektrarno, jedrska elektrarna in okolje;

- Plinske elektrarne: značilnosti, termodinamične osnove, plinski krožni proces, moč in izkoristek,glavni sestavni deli: gorilniki, plinske turbine,kompresorji regenerqativni grelniki, plinsko-parni proces, plinski krožni proces s prigrajenim parnim krožnim procesom, parni krožni proces s prigrajenim plinskim krožnim procesom, plinske elektrarne in okolje;

- Toplarne: sistem in uporaba, kotlovski postroji in naprave, način obratovanja;

- Industrijske kotlovnice: vročevodne, toplovodne, parne, termooljne, izvedba in način postavitve, pogoji obratovanja;

- Soproizvodnja električne energije in toplote: značilnosti, soproizvodnja s parnimi turbinami, soproizvodnja s plinskimi turbinami, soproizvodnja z batnimi motorji;

- Vodne elektrarne: značilnosti: hidrodinamične osnove, moč in izkoristek, vrste vodnih elektrarn, pretočne elektrarne, zajezne (akumulacijske) elektrarne, črpalno-zajezne (akumulacijske), primerjava med vodno elektrarno in termolelektrarno, vodna elektrarna in okolje;

- Nekonvencionalni energijski viri: značilnosti,sončno sevanje, sprejemniki sončne energije, sončne celice, energija biomase,energija vetra, energija morja, geotermična energija;

- Prenos, shranjevanje in odjem energije: značilnosti, prenos energije, prenos električne energije, prenos toplote, shranjevanje energije, odjem energije;

- Kompresorske postaje: kompresorji, tipi in sistem ter način obratovanja, razvod komprimniranega zraka in drugih plinov;

- Tlačna oprema: stabilne in premične tlačne posode, razdelitev, uporaba;

- Črpalne postaje: črpalke, sistem in način obratovanja, glavni elementi in oprema;

- Hladilne in klimatske naprave: sestavni deli, namen uporabe, sredstva pri hladilni tehniki;

- Plinovodni sistemi in naprave: mednarodni prenosni sistemi, visokotlačni prenosni sistemi, Sestavni elementi prenosnih sistemov: kompresorske postaje,merilno regulacijske naprave, distribucija plina, plinske postaje, sekcijski ventili, inštalacijske postaje, varnostni ukrepi, sistemi razvoda plina.

- Prihodnja preskrba z energijo: značilnosti, načrtovanje preskrbe, smotrna raba sedanjih energetskih virov,magnetohidrodinamični generatorji,vodik kot gorivo, gorivne celice, novi energijski viri;

3. 2. 4     ELEKTROENERGETSKI SISTEMI IN MERITVE

- Vrste energetskih izvorov; vrste in viri energije, osnovni pojmi;

- Proizvodni postroji: hidroelektrarne, termoelektrarne, jedrske elektrarne, geotermične elektrarne, sončne elektrarne, vetrne elektrarne. Razdelitev po proizvodnih strojih in gorivu, razdelitev elektrarn z ozirom na vlogo v sistemu, moč elektrarne, vpliv na okolje;

- Prenosni postroji: vodi, stikališča, transformatorji, pomožne naprave, telekomunikacije in daljinsko upravljanje, center vodenja;

- Distribucijski postroji: vodi, stikališča, pomožne naprave, telekomunikacije, daljinsko upravljanje, center vodenja:

- Toplotna polucija vode,vpliv odvajanja odpadne pare na mikroklimo in okolje;

- Električne sheme  elektrarn,  zagotavljanje lastne rabe v elektrarni;

- Zagon in zaustavljanje hidroelektrarne;

- Naloge in cilji, struktura, proizvodni sistem, prenosni sistem, distribucijski sistem, zagotavljanje zmogljivosti, karakteristike bremen, frekvenca, napetost, kakovost, sigurnost, vodenje, hierarhija, kriterij N-1;

- Dispečerska služba: depeše, nalogi, telekomunikacijske zveze;

- Pokrivanje potreb po električni energiji: ravnotežje med proizvodnjo in porabo, trendi, rezerve;

- Električna merjenja: splošno o električnih merilnih inštrumentih, napake na merilnih inštrumentih,    kontrola, vzdrževanje, nastavljanje merilnih inštrumentov;

- Električni števci;

- Merilni transformatorji;

- Elektronske merilne naprave;

- Meritve napetosti in toka, moči, upornosti, kapacitivnosti, induktivnosti, frekvence;

- Določevanje mesta okvare na vodnikih in kablih.

3. 2. 5    ZAŠČITNI IN INFORMATIVNI SISTEM:

- Splošno o zaščiti: namen zaščite, območje delovanja, principi delovanja, naloge, funkcija zaščite, zaščitni kriteriji, zajemanje merilnih veličin;

- Zaščita v SN omrežju: vrste okvar, pretokovna, zemeljskostična, kratkostična, načini ozemljevanja nevtralne točke transformatorjev;

- Zaščita transformatorjev, kondenzatorskih baterij, zbiralnic in generatorjev: vrste okvar, zaščita pred preobremenitvijo, zaščita pred notranjimi okvarami, zaščita transformatorjev SN/NN;

- Zaščita visokonapetostnega omrežja: vrste okvar, distančna zaščita;

- Splošno o informacijskih sistemih: osnovni pojmi, delitev informacijskih sistemov, življenjski cikli informacijski sistemi v elektroenergetskih podjetjih;

- Gradniki komunikacijskih omrežij: topologija, smeri prenosa;

- Vrste komunikacijskih omrežij: ADSL, VLAN, WWW, WAN, MAN, LAN, LON, PROFIBUS-DP, področno vodilo;

- Primeri iz prakse.

3. 2. 6    OBRATOVANJE ELEKTROENERGETSKEGA SISTEMA:

- Splošno o obratovanju elektroenergetskega sistema: naloge in cilji, struktura sistema, trg elektrike in obratovanje;

- Sestavni deli elektroenergetskega  sistema:proizvodni elektroenergetski sistem, prenosni  distribucijski  elektroenergetski sistem, elektroenergetski  sistem,  sistem, interkonekcijski sistem;

- Obratovalna stanja sistema ali delov sistema: normalno obratovalno stanje, sinhrono povezano obratovanje, otočno obratovanje, havarijska in pohavarijska stanja;

- Napoved porabe in rezerve delovne moči: bilančna skupina, pogodbe o dobavi in prodaji elektrike, bilančna pogodba vozni redi odjemalcev, proizvajalcev, bilančne skupine odstopanja od voznih redov;

- Regulacija frekvence in napetosti v elektroenergetskem sistemu: primarna, sekundarna, terciarna regulacija frekvence, regulacija napetosti,  vloga sistemskega operaterja;

- Vodenje obratovanja: hierarhija, analize v sprotnem času, analize v podaljšanem času;

- Analize potrebe vodenja: analize v sprotnem času, analize v podaljšanem času, statistika obratovanja, kazalci kakovosti;

- Obratovalna navodila: obratovalna navodila interkonekcijskega sistema, sistemska obratovalna navodila za prenosno omrežje, sistemska obratovalna navodila za diatribucijsko omrežje, obratovalna navodila centrov vodenja, postrojev;

- Slovenski elektroenergetski sistem: prenosni sistem, distribucijski sistem, proizvodni sistem.

3 .2 .7.   PLINOVODNI SISTEMI IN MERITVE:

- Vrste energetskih izvorov: zemeljski plin kot energent, njegove prednosti, vrste uporabe;

- Proizvodni postroji: hidroelektrarne, termoelektrarne, toplarne, jedrske elektrarne, geotermične elektrarne, sončne (fotovoltaične) elektrarne, vetrne elektrarne, industrijske kotlovnice, industrijske peči, daljinsko ogrevanje, soproizvodnja toplote in elektrike (SPTE), učinkovita raba energije (URE), obnovljivi viri energije (OVE);

- Infrastruktura v plinovodnem sistemu: prenosno plinovodno omrežje, kompresorske postaje, dispečerski center;

- Zemeljski plin v svetu,Evropi in Sloveniji, plin in plinske tehnologije, trend razvoja in uporaba;

- Transport zemeljskega plina: v plinastem stanju, v utekočinjenem stanju, skladiščenje zemeljskega plina, prenos zemeljskega plina, vodenje in upravljanje prenosnega omrežja;

- Plinovodni sistemi in naprave:merilno regulacijske naprave, distribucija plina, plinske postaje, varnostni ukrepi, sistemi razvoda plina, zaščita plinovoda;

- Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina: distribucija, priključevanje na plinovodno omrežje, dostop do omrežja, oskrba tarifnih odjemalcev, motnje pri dobavi zemeljskega plina, obratovanje v kriznih razmerah;

- Pomen merjenja v plinovodnih sistemih, regulacija in avtomatizacija;

- Pojem merjenja: enote merjenja in mednarodni sistem enot, merilne napake, razredi točnosti merilnih inštrumentov;

- Merjenja v plinovodnem sistemu: osnovni pojmi, meritev tlaka, meritve temperature, meritve pretoka, meritve koncentracije plinov, princip delovanja, delitev;

- Registrirni inštrumenti: vrste in princip delovanja.

3. 2. 8   OBRATOVANJE PLINOVODNEGA SISTEMA:

- Zemeljski plin kot energent, njegove prednosti in vrste uporabe, splošno o kurilnih plinih, karakteristične veličine zemeljskega plina, zamenjljivost kurilnih plinov, zemeljski plin v svetu, Evropi in Sloveniji;

- Transport zemeljskega plina, plinovodi, magistralni, priključni, lokacija plinovodov, cone, eksplozijske nevarnosti, konstrukcija plinovodov, materiali za plinovode, preskus plinskih cevi, nadzemni in vkopani plinovodi, prenosno plinovodno omrežje v mestih, glavni in priključni plinovodi, polaganje plinovoda, zagon za plinovode, v mestih, glavni in priključni plinovodi, polaganje plinovoda, zagon, merno regulacijske postaje, odorirne naprave;

- Distribucija: obveznosti distributerjev, dejavnost operaterjev distribucijskega sistema, dostop do prenosnega in distribicijskega sistema, sistemska obratovalna navodila, obratovanje distribucijskega omrežja, omrežnina;

- Protikorozijska zaščita plinovodov, vrste, korozije, elektrokemična, galvanska, koncentracijska, areacijska korozija, korozija zaradi mikroorganizmov, pasivna aktivna – katodna zaščita, delovanje katodne zaščite, sistem z žrtvenimi anodami, sistem z vsiljenim tokom, ugotavljanje uspešnosti zaščite;

- Vzdrževanje plinovodov, splošno in način vzdrževanja, pregledovanje in kontrola plinske opreme in plinovodov, terminski plan, kontrola nestabilnih in poplavnih terenov in rudarskih področij, kontrola plinovoda, dokumentiranje in vrednotenje kontrol, vzdrževalna dela;

- Upravljanje in nadzor plinovodnega sistema, izravnava porabe in dobave zemeljskega plina, ukrepi v primeru pomanjkanja plina, ukrepi za zagotavljanje stabilnosti prenosnega sistema.

3. 2. 9    SISTEMI DALJINSKEGA OGREVANJA IN MERITVE:

- Vrste energetskih izvorov: vrste in viri energije, osnovni pojmi;

- Proizvodni postroji: hidroelektrarne, termoelektrarne, toplarne, jedrske elektrarne, geotermične elektrarne,

- sončne (fotovoltaične) elektrarne, vetrne elektrarne, industrijske kotlovnice, soproizvodnja toplote in

- elektrike (SPTE), učinkovita raba energije (URE), obnovljivi viri energije (OVE);

- Daljinsko ogrevanje: splošno, uvedba daljinskega ogrevanja, pogoji uvedbe, sistemi daljinskega,

- ogrevanja, nosilci toplote pri daljinskem ogrevanju: voda, para, principi regulacije daljinskega ogrevanja;

- Izvori toplote pri daljinskem ogrevanju: toplarna, termoelektrarna-toplarna, jedrska elektrarna, geotermalna

- energija, solarni sistemi, toplotne črpalke, zgorevanje odpadkov;

- Distribucija: omrežje, obratovanje, vodenje, sistemi za zagotavljanje oskrbe s toploto, obveznosti

- distributerjev;

- Pomen merjenja v sistemih daljinskega ogrevanja, ,regulacije in avtomatizacije:

- Pojem merjenja: enote merjenja in mednarodni sistem enot, merilne napake, razredi točnosti merilnih

inštrumentov;

- Merjenja v daljinskem ogrevanju: osnovni pojmi, merilne naprave, merilno mesto, meritev tlaka, meritve

- temperature, meritve pretoka, princip delovanja, delitev;

- Registrirni inštrumenti: vrste in princip delovanja.

3. 2. 10  OBRATOVANJE DALJINSKEGA OGREVANJA:

- Transport toplotne energije, toplotne postaje, princip postavljanja toplovoda in toplotne postaje in način obratovanja;

- Splošno o daljinskem ogrevanju, lokalno ogrevanje, prednosti in slabosti daljinskega ogrevanja, ogrevalni mediji, elementi daljinskega ogrevanja, razdelilne-omrežne toplotne podpostaje, toplotne podpostaje, končne toplotne postaje;

- Sistemi daljinskega ogrevanja, sistem upravljanja in nadzora delovanja, upravljanje s sistemom, krmiljenje toplotne podpostaje s pomožno in brez pomožne energije;

- Distribucija: obveznosti distributerjev, naloge distributerja za toploto, sistemska obratovalna navodila, obratovanje distribucijskega omrežja;

- Vzdrževanje toplovodov in vročevodov, splošno, pregledovanje in kontrola, evidenca, dokumentacija in vrednotenje kontrol;

- Upravljanje in nadzor sistema daljinskega ogrevanja, izravnava porabe in dobave toplote, ukrepi ob poškodbah toplovoda in vročevoda.

3. 2. 11  ELEKTROTEHNIKA:

- Vrste napetosti: enosmerna in izmenična, enofazna in večfazna;

- Definicije:oznake, merske enote, električni tok, napetost, upornost;

- Merilni inštrumenti in merjenje električnih veličin: napetosti, toka, upornosti;

- Električna moč:navidezna, aktivna in rekreativna, delo;

- Aktivni upor, indukcija, kapacitete, skupen upor, impedanca in cos fi;

- Specifična upornost in vrednosti specifičnega upora vodnika: baker, srebro, aluminij, železo, mere in enote specifične upornosti;

- Ohmov zakon za enosmerni in izmenični tok;

- Kirchkoffov zakon;

- Elektromagnetna indukcija, elektromagnetne in elektrodinamične sile;

- Termoelementi in njih uporaba;

- Akumulatorji in njihova uporaba;

- Zaščita: pred električnim udarom ozemljitve, izenačevanje potenciala, varovalke, prekinjevalci, TN, TT, IT sistem zaščite;

- Statične elektrike na strojih in zaščita: statična elektrika v atmosferi, odvodniki prenapetosti in strelovodi;

- Okvare generatorja, turbine, pretvornika, drugih naprav in njihova odprava;

- Zaščite naprav v elektrarni: zaščita generatorja, pretvornika, zaščita turbin, zaščita drugih naprav, preizkušanje zaščitnih naprav;

- Signalizacija, daljinski prenos podatkov;

- Električne naprave za delo v eksplozivni atmosferi in cone nevarnosti;

- Pogon trifaznih asinhronskih motorjev.

3. 2. 12   PARNE TURBINE:

- Klasifikacija toplotnih turbinskih strojev: osnovni tipi, nove konstrukcije, uporaba pare v turbini, glavni deli;

- Razdelitev parnih turbin: po konstrukciji, po delovanju pare,enostopenjske parne turbine De Laval, turbine z eno stopnjo tlaka in več stopnjami hitrosti, turbine z več stopnjami hitrosti, turbina s kombiniranimi stopnjami tlak in hitrosti, radialne in aksialne turbine s protitlakom in z odvzemanjem pare;

- Teoretične osnove parnih turbin: izgube, moč, teoretična in efektivna moč in koeficient koristnega delovanja turbine, način zmanjševanja obodne hitrosti pri akcijskih, reakcijskih in kombiniranih turbinah, izgube v vodilnih napravah, lopaticah, na rotorju, tesnilkah, skozi ohišje turbine, skupne izgube, skupni koeficient koristnega delovanja turbine, poraba pare, toplote in goriva;

- Tesnilke: princip delovanje labirintne tesnilke, konstrukcija in razdelitev tesnilk;

- Kondenzacija: vrsta in vloga kondenzatorja, površinski kondenzator z injektorjem in kondenzacijsko črpalko;

- Regulacija: regulacija delovanja turbine, osnovni sistemi regulacije, servo motor, regulacijski krog pri regulaciji moči turbine in elementi regulacijskega kroga, regulacija moči, regulacija vrtljajev turbine in vzdrževanje napetosti in frekvence, merno regulacijski elementi, komandni pult in plošča (shema, indikacije, signalizacija in zaščita), avtomatska regulacija delovanja turbinskega postroja, regulatorji;

- Mazanje parnih turbin: namen mazanja, način, naprave za mazanje, priprava inštalacije za mazanje, vrste in izbira olja za mazanje, čiščenje in regeneracija, oljni postroj pri večjih turbinah;

- Obratovanje parne turbine: normalno delo, obratovanje s spremenljivimi obtežbami, zaganjanje turbine v obratovanje, zaustavljanje, poškodbe na parnih turbinah, ugotavljanje vzrokov in odstranjevanje, vodenje obratovalne dokumentacije in vzdrževanja turbinskega postroja.

3. 2. 13  KOGENERACIJSKA POSTROJENJA:

- Definicija kogeneracije, primerjava energetske oskrbe ločenih in kogeneracijskih postrojenj, primerjava toka energije pri proizvodnji električne energije, centralizirane in decentralizirane električne in toplotne energije;

- Osnove kogeneracijskega procesa, osnovne karakteristike, izkoristki, vrste kogeneracijskih tehnologij, s parno turbino, s plinsko turbino, s toplotnim izmenjevalnikom, kombinirani plinsko parni sistem, z gorivnimi celicami, z motorji z notranjim zgorevanjem, goriva za kogeneracijska postrojenja, vrsta, osnovna izbira;

- Kogeneracijska postrojenja, področje delovanja, elektroenergetska izkoriščenost, možnosti kombiniranih postrojenj za proizvodnjo električne in toplotne energije, kombinirano plinsko parno postrojenje s protitlačnim agregatom, s kondenzacijskim turbo agregatom, plinska turbina z uporabo odpadne toplote, paketne izvedbe z motorjem, s plinsko turbino, z gorivnimi celicami, velikosti paketne izvedbe;

- Proizvodnja električne energije s kogeneracijskimi postrojenji, razdelitev po moči, generatorji pri kogeneracijskih postrojenjih, način delovanja, zaščita, način električnega priključevanja, meritve in regulacija, vključevanje kogeneracijskih postrojev v elektroenergetski sistem, minimalna opremljenost in zaščita, vplivi na lokalne razmere, rezervno napajanje, razpoložljivost in zanesljivost, rezerva moči v sistemu, vplivi na dnevne diagrame, jalovo moč;

- Ekološke značilnosti kogeneracijskega postrojenja, varstvo pred prahom, varstvo zraka, varstvo voda, vplivi na zemljišče, vibracije, varstvo pred hrupom, toplota;

3. 2. 14  ENERGETSKA UČINKOVITOST IN MERITVE:

- Energija: splošno, problemi z energijo, viri energije, raba energije, enote za energijo in moč;

- Viri energije: obnovljivi in neobnovljivi, energija vode, energija sonca, energija vetra, energija zemlje (termalna, biomasa), soproizvodnja toplote in elektrike;

- Pretvorba energije: vrste energije in energetski nosilci, proizvodnja goriv, nacionalna energetska bilanca, energetska intenzivnost;

- Raba končne energije v industriji: grelci, zračniki in pihalniki, kompresorji, kotli, hladilne in ogrevalne

- tekočine;

- Upravljanje z energijo: sistemi upravljanja, evropski in mednarodni standardi, energetska politika, izvajanje in delovanje, energetski menagement;

- Energetska učinkovitost: splošno, energetska intenzivnost,varčevanje z energijo, primarna energija, končna energija, energetska storitev;

- Ukrepi za učinkovito rabo energije: splošno, pregled obstoječega stanja v podjetju (zbiranje podatkov, energetski kazalci), primeri in priporočila za stroje, naprave, električne pogone, pri rabi komprimiranega zraka, prezračevanju, klimatizaciji, hlajenju, ogrevanju prostorov, procesni toploti, oskrbi z energijo, razsvetljavi, logistiki;

- Pomen merjenja, regulacije in avtomatizacije na energetskih postrojih in napravah;

- Zakonsko meroslovje: sistem nacionalnih in referenčnih etalonov ter zagotavljanje merilne sledljivosti, akreditacija, standardizacija, sistem kakovosti;

- Merske enote: mednarodni sistem enot, osnovne enote, izpeljane enote;

- Merilni pogreški pri merjenju: klasifikacija merilnih pogreškov;

- Merjenje temperature: mehanski dotikalni termometri, uporovni termometri, termoelementi, pirometri;

- Merjenje tlaka: tekočinski merilniki tlaka, deformacijski merilniki tlaka, vgradnja merilnikov tlaka;

- Merjenje pretokov: turbinski merilniki, števec na vrtince, ultrazvočni merilniki, induktivni merilnik pretoka, zoženje cevovoda, zastojnik tlak, merilniki masnega pretoka;

- Merjenje toplote;

- Merjenje koncentracij komponent dimnih plinov: merjenje O2 na osnovi paramagnetičnosti, na osnovi absorbcije infrardečega spektra, na osnovi nernstovega efekta;

- Merjenje prevodnosti vode;

- Merjenje nivoja tekočine: vizualni vodokaz, zaprti TV sistem, merjenje nivoja s pomočjo plovca, hidrostatični merilnik nivoja s pomočjo pretvornikov;

- Krmiljenje in regulacija: osnovni pojmi, namen in princip regulacije, vrste regulacij, elementi regulacij:

- Računalniški sistemi za vodenje obratovanja ,PLC, SCADA, HMI.

3. 2. 15  PLINSKE TURBINE

- Splošno o plinskih turbinah: plinske turbine kot pogonski motor, definicija in delitev, plinske turbine s stalnim zgorevanjem, z eksplozijskim zgorevanjem;

- Glavni elementi plinske turbine: kompresorji za zrak, radialni kompresor, aksialni kompresor, regulacija kompresorja, batni kompresor, aksialni kompresor, vzdrževanje kompresorja;

- Komora za zgorevanje goriva: vertikalne in horizontalne komore, deli komor za zgorevanje, proces  zgorevanja v komori, gorilniki, pilot gorilnik, shematski prikaz komore za zgorevanje;

- Rekuperatorji;

- Plinska turbina v ožjem smislu: lastnosti, elementi plinske turbine, konstrukcijske oblike lopatic, obdelava ležaja, lopatic in statorja, obratovanje plinske turbine;

- Vrste plinskih turbin: akcijske, reakcijske;

- Naprave za dovod tekočega goriva v komoro zgorevanja: injekcijske črpalke tekočega goriva, filtri za gorivo, grelci goriva, zračni kompresorji za razprševanje goriva;

- Na prave za vžig goriva;

- Hladilniki in vmesni hladilniki zraka;

- Naprave za zagon plinske turbine, za mazanje ležajev, naprave za rotacijo turbine pri hlajenju;

- Stabilne plinske turbine, odprti in zaprti procesi plinskih turbin;

- Naprave in postroji v plinskih turbinah za toplarne in elektrarne, material za izdelavo, remont in vzdrževanje plinske turbine;

- Regulacija in daljinsko vodenje plinske turbine: sistemi regulacije, hidravlični, pnevmatski, električni, kombinirani, regulatorji obratovanja in varovanja plinske turbine, regulacija števila vrtljajev in obremenitve, regulacija maksimalne temperature, regulacijski ventil turbine, naprave in inštrumenti za regulacijo, elektroventili, pnevmatski ventili, servo motorji, električni in hidravlični, presostati, reduktorji tlaka zraka in olja za regulacijo, programski selektor;

- Inštrumenti, termostati, pirometri, termoelementi, električni termometri, registratorji temperature v zgorevalni komori, registratorji temperature ležaja turbine, detektorji plamena v zgorevalni komori;

- Signalizacija: zvočna, svetlobna, označevanje kritičnega stanja, blokada;

- Tekoča goriva: vrste in karakteristike, priprava goriva, pranje in dodajanje dodatkov, skladiščenje goriva, črpališča, rezervoarji, dnevni in delovni rezervoarji, drenažne naprave za tekoče gorivo;

- Obratovanje plinske turbine: obratovanje s spremenljivimi obtežbami, zaganjanje turbine, zaustavljanje, poškodbe, najpogostejši vzroki poškodb, odpravljanje poškodb, vodenje obratovalne dokumentacije in vzdrževanja turbinskega postroja.

3. 2. 16  KOTLI:

- Vodna para, uparjanje vode, vlažna, suho nasičena in pregreta vodna para, temperatura vrenja, nasičenje in pregrevanje, tlaki pri temperaturi vrenja, nasičenje in pregrevanje, tlaki pri temperaturi nasičene vodne pare, specifična toplota, vsebina toplote vode in vodne pare, i-s, i- p, i-T diagrami za vodo in vodno paro, tabele za nasičeno in pregreto vodno paro, uporaba diagrama in tabel;

- Splošno o parnem kotlu, termodinamični procesi v kotlu, krožni procesi, regenerativni proces, naknadno pregrevanje, kondenzacija, pregrevanje, principielna shema termoenergetskega postrojenja, shema pretoka delovnih medijev, funkcioniranje parnega kotla, definicija kotla;

- Elementi kotla, kurišče, uparjalnik, grelnik vode, pregrevalnik pare, grelnik zraka in dodatni elementi;

- Hidrodinamika kotla, cirkulacija vode v kotlu, naravna in prisilna, prednosti naravne cirkulacije, izboljšanje naravne cirkulacije, separacija pare in uparjanje vode;

- Zgorevanje, osnovni pojmi, kontrola zgorevanja, zgorevanje trdih goriv v plasteh in prostoru, zgorevanje tekočih goriv, zgorevanje plinastih goriv, kombinirani zgorevanje;

- Izkoristek oziroma stopnja izkoriščanja kotla, toplotne izgube, analiza izgub, poraba goriva, prevzemni preskusi, vrsta izgub;

- Prenos toplote v kotlu, prenos toplote s prevajanjem, sevanjem, konvekcijo, izboljšanje prenosa toplote;

- Delitev kotlov po vsebini vode, konstrukciji, tlaku, načinu vgradnje in cirkulaciji;

- Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kotli, akumulacijska sposobnost, cirkulacijski sistemi posameznih tipov kotlov;

- Vrste kotlov: mnogovodni, plameno dimnovecni, cilindrični, lokomotivski, lokomobilni, ladijski, stoječi, vodocevni, s poševnimi cevmi, sekcijski, strmocevni, sevalni, posebne vrste kotli La Mont, Vaporax, Velox, Ramzin, Sulzer, Benson;

- Kurišča za trdna goriva: kurišča za kurjenje v plasti, kurišča z nepomično rešetko, ravna, poševna stopničasta, kurišča s pomičnimi rešetkami, verižna, potujoča, polžna, kaskadna, poševna, vtiskujoča, lučalniki goriva, kurišča za lesne in druge odpadke, kurišča na premogov prah, mlini za premog;

- Kurišča za tekoča goriva: gorilniki s tlačnim razprševanjem, parni gorilniki, emulzijski gorilniki, rotacijski gorilniki;

- Kurišča za plinska goriva: difuzni gorilniki, injektorski gorilnik, ventilatorski gorilniki, plinske proge;

- Kurjenje z odpadno toploto, kotli utilizatorji;

- Vlek kotla: naravni umetni, kombinirani, zgornja in spodnja moč vleka, dovajanje zraka, dimniki, ventilatorji, višina zaradi vleka in zaradi varstva zraka;

- Oprema kotla: dostava goriva, priprav, transporterji, dvigala, dodelilci premoga, naprave za odstranjevanje žlindre in hidravlično, pnevmatsko odpepeljevanje, čistilniki dimnih plinov, elektrofiltri, cikloni in multicikloni, mehanski čistilniki, napajalne naprave, batne in centrifugalne črpalke, vrste pogona črpalk, reakcijske črpalke, napajalne glave, čistilniki ogorkov in pepela, predgrelnik vode in zraka, ekspanderji, odplinjevalci, rezervoarji kondezata, hladilniki, cevovodi;

- Deli kotla: groba in fina armatura, ventili, zasuni, varnostni ventili, kalužni ventili, pipe, hladilniki pregrete pare;

- Skladiščenje goriva: skladiščenje premoga, skladišča tekočega goriva, rezervoarji, oprema, cevovodi, črpalke, grelniki, filtri;

- Izdelava parnih kotlov:konstrukcijske oblike,izračun trdnosti osnovnih delov,materiali za kotle, materiali za obzidavo in izolacijo, podpore, obešanje, dilatacija;

- Avtomatsko delovanje kotla;

- Nadzor nad kotli;

- Inštrumenti za kontrolo obratovanja kotla, direktni in spuščeni vodokazi;

- Obratovanje s kotlom:priprava za zagon,obratovanje kotla, zaustavljanje,obratovalna doba, obratovalne ure, remont in revizije, inšpekcijski pregledi, obratovalna dokumentacija, vodenje obratovalne dokumentacije;

- Pogoji za napajalno in kotlovsko vodo, čistoča pare;

- Shema in opis kotlovskega postroja, ki ga delavec upravlja;

- Poškodbe kotlov: splošno o poškodbah, eksplozija, vzroki in posledice, ukrepi za preprečevanje poškodb;

- Ukrepi za racionalno porabo goriva in drugi ukrepi za racionalno rabo energije pri kotlih.

3. 2. 17  PRIPRAVA VODE:

- Osnovni pojmi o vodi, trdota vode, gostota kotlovske vode, pH vrednost, alkalitetno število, disperzijske in koloidne snovi, električna prevodnost;

- Surova voda: površinske vode, podzemne vode, karakteristika;

- Filtracija vode: koagulacija, absorpcija;

- Izločevanje olja iz kondezata;

- Mehčanje surove vode s segrevanjem, z apnom, amoniakovo sodo, s postopkom apno – soda, trinatrijevim fosfatom in delovanje na obstoječi kotlovec;

- Izločevanje ogljikovega dioksida, železa, bakra, silicija;

- Mehčanje vode z ionskimi izmenjevalci: princip nevtralne izmenjave, ionska masa, izmenjevalci, obratovanje izmenjevalca, regeneracija;

- Demineralizacija: princip izmenjave, delovanje izmenjevalca, regeneracija;

- Odplinjevanje napajalne vode: kemične in fizikalne metode, termično odvajanje plinov, dodajanje hidrazina;

- Delovanje primesi v kotlovski vodi: delovanje plinov, nastajanje kotlovca, korozijski pojavi stene kotla na vodni strani, kaluženje, odsoljevanje;

- Mehansko in kemično odstranjevanje kotlovca;

- Pranje in luženje kotla;

- Kontrola surove, napajalne in kotlove vode: določevanje trdote,določevanje fenolftalein in metiloranžne alkaličnosti in njihov vpliv;

- Karakteristika napajalne in kotlove vode;

- Čiščenje odpadnih vod, ki nastanejo pri odstranjevanju kotlovca, pri pranju in luženju kotla in odstranjevanju nastalih odpadnih snovi.

3. 2. 18  NAPRAVE IN POSTROJI STIKALIŠČA:

- Osnovno o stikališčih in napravah: namen in izvedba;

- Glavni elementi opreme v stikališču: zbiralke, podporni in prevodni izolatorji prekinjevalci;

- Naprave za prekinjanje tokokroga:visokonapetostne varovalke, dvojne in pomožne zbiralke;

- Enopolna shema razdelilnega postroja;

- Shema spoja glavnih tokokrogov: enojne zbiralke,dvojne in pomožne zbiralke;

- Zbiralno in spojno polje;

- Elementi razvodnih in odklopnih postrojev v SF 6 izvedbi;

- Odklopni postroji: ozemljitve, meritve;

- Dušilke;

- Odvodi prenapetosti;

- Energetski, merilni, signalni in komandni kabli;

- Paralelno obratovanje transformatorjev;

- Merilni transformatorji, napetostni in tokovni;

- Avtotransformatorji;

- Obratovalna navodila o manipulaciji odklopnih postrojev in mreže;

- Shema vezave in delovanja odklopnega postroja;

- Vodenje obratovalne dokumentacije.

3. 2.19  DALJINSKO UPRAVLJANJE IN ZAŠČITA:

- Splošno o zaščiti: namen zaščite, naloge zaščite, principi delovanja, selektivnost delovanja, občutljivost in varnost,zajemanje merilnih veličin;

- Osnove zaščitnih sistemov;

- Zaščita srednje napetostnih omrežij:vrste okvar, pretokovna, kratkostična, zemeljskostična zaščita, ozemljevanje nevtralne točke transformatorjev;

- Zaščita zbiralnic in sistema;

- Zaščita generatorja: Vrste okvar, preprečevalne, okvarne zaščite, zaščita bloka generator transformator.

- Zaščita visokonapetostnih vodov: način obratovanja, vrste okvar, distančna zaščita;

- Zaščita elektromotorjev: vrste okvar, preprečevalne, okvarne zaščite;

- Avtomatski ponovni vklop;

- Pogon za upravljanje: shema spajanja upravljanja, blokiranje in signalizacija položajev, blokade in zapahi;

- AKU baterija, usmernik, razsmernik v postroju: vrste okvar, preprečevalne zaščite, okvarne zaščite motorjev;

- Splošno o daljinskem upravljanju: osnovna zgradba komunikacijskih omrežij, načini prenosa podatkov;

- Načini upravljanja elektroenergetskih postrojev: možnosti izvajanja stikalnih manipulacij, zapahi in blokade,  komandne plošče, pulti in komandne omare, postajni računalnik;

- Shema vezave in delovanje daljinskega upravljanja in zaščite;

- Obratovalna navodila za daljinsko upravljanje.

3. 2. 20  INDUSTRIJSKE PEČI:

- Goriva: vrste goriva, trdno, tekoče in plinasto, sestava goriva, toplotna moč, karakteristika najbolj uporabljenih goriv, zgorevanje, popolno, nepopolno, stihiometrična razmerja, potrebna količina zraka, analiza dimnih plinov, izgube pri zgorevanju, kontrola procesa zgorevanja, visokotemperaturna in nizkotemperaturna korozija;

- Kurišča za trdna goriva: kurišča za kurjenje v plasti, kurišča z nepomično rešetko, ravna, poševna stopničasta, kurišča s pomičnimi rešetkami, verižna, potujoča, polžna, kaskadna, poševna, vtiskujoča, lučalniki goriva, kurišča za lesne in druge odpadke, kurišča na premogov prah, mlini za premog;

- Kurišča za tekoča goriva: gorilniki s tlačnim razprševanjem, parni gorilniki, emulzijski gorilniki, rotacijski gorilniki;

- Kurišča za plinska goriva: difuzni gorilniki, injektorski gorilnik, ventilatorski gorilniki, plinske proge;

- Kurjenje z odpadno toploto, utilizatorji;

- Vzdrževanje, nadzor in dokumentacija vzdrževanja industrijske peči, obratovalni podatki, vodenje obratovalne dokumentacije;

- Industrijske peči, v papirni proizvodnji, proizvodnji cementa, kemični industriji, opekarnah in industriji gradbenega materiala, metalurgiji;

- Varnostni ukrepi: varnostni ukrepi za delo, ukrepi za racionalno porabo goriv.

3. 2. 21  PLINSKE NAPRAVE:

- Vrsta in namen uporabe plinov;

- Meroslovje in merski sistemi na področju uporabe plinov;

- Spremembe stanj: specifična toplota, uparjanje, utekočinjenje, kritična stanja, izparilna in specifična

- izparilna toplota, taljenje in strjevanje;

- Splošna plinska enačba;

- Sprememba stanj idealnih plinov: izoterma, izobara, izohora;

- Zgorevanje plinov: kalorične vrednosti plinov, izkoristek plinskega trošila, zamenljivost plinov;

- Prenos toplote: prevod toplote, prestop toplote, prehod toplote, toplotno sevanje;

- Tehnični plini: zrak, kisik, dušik, acetilen, dissous plin, ogljikov dioksid, amoniak;

- Gorljivi plini, kondicioniranje plinov: zemeljski plin, mestni plin, propar, butan, mešanice propana butana, bio plin, kondicioniranje plinov;

- Pomembnejše lastnosti gorljivih plinov: kalorična vrednost, relativna gostota, temperatura vžiga, hitrost širjenja plamena, meje eksplozivnosti, maksimalna količina CO2 v dimnih plinih, temperatura gorenja, teoretična količina zraka, teoretična količina dimnih plinov, obratovalni tlak plinskih trošil, okoljski predpisi;

- Oskrba s plini: prenos (transport) in distribucija plina, prenos in distribucija zemeljskega plina v Sloveniji, distribucija drugih plinov, vrste plinovodov: zunanji, notranji, skladiščenje plinov, tlačne posode, plinske jeklenke v gospodinjstvu, baterije jeklenk,odjem utekočinjenega naftnega plina, uparjalne postaje, uparjalne postaje za tehnične pline;

- Elementi plinovoda: cevi, zaporna armatura, varnostna armatura, regulacija tlaka, merjenje porabe plina, merilno – regulacijske postaje, protikorozijska in katodna zaščita;

- Preskušanje, čiščenje in sušenje plinovoda: preskušanje plinovodov, preskus s pregledovanjem, preskusi z merjenjem tlaka, preskušanje hišnih plinskih inštalacij, prevzem in polnjenje plinovoda;

- Vzdrževanje, nadzor in dokumentacija: robni pogoji vzdrževanja, obratovalni podatki, nadomeščanje elementov plinovoda, vodenje obratovalne dokumentacije;

- Varnostni ukrepi: varnostni ukrepi za delo s plini in plinskimi napravi, varnostni ukrepi pri izvajanju del na plinovodnem omrežju, dokumentacija za izvajanje del na območju nadzora SOPPO, okvare na plinovodu;

- Zanesljivost dobave plina,

- Nekateri primeri uporabe zemeljskega plina v industriji in energetiki.

3. 2. 22  MOTORJI Z NOTRANJIM ZGOREVANJEM:

- Goriva za motorje z notranjim zgorevanjem: tekoča, plinasta, nafta, vrste tekočih, vrste plinastih goriv, toplotna moč, skladiščenje;

- Zgorevanje v motorju;

- Razdelitev motorjev z notranjim zgorevanjem: po številu taktov, dvotaktni, štiritaktni, Otto, Diesel, po položaju cilindra in medsebojni legi cilindrov: ležeči, stoječi, nagnjeni, linijski, pod kotom, zvezda, po vrsti razdelitve zmesi, brez ventilov, po načinu dovoda goriva, z normalnim in umetnim polnjenjem, po načinu hlajenja: zračno, vodno hlajenje;

- Princip delovanja motorja z notranjim zgorevanjem: p-v diagram štiritaktnih in dvotaktnih Otto in Diesel motorjev, sesanje, tlačenje – kompresija, širjenje – ekspanzija – delovni takt, izpihovanje, odstopanje dejanskega od teoretičnega p-v diagrama;

- Moč štiritaktnih in dvotaktnih motorjev z notranjim zgorevanjem: mehanska stopnja izkoristka, toplotna bilanca, toplotne izgube, specifična poraba goriva;

- Naprave motorjev z notranjim zgorevanjem: naprave za ustvarjanje zmesi, mazanje pri bencinskih motorjih, mazanje pri plinskih motorjih, uplinjevalec – razplinjevalec, mešalnik plinskih motorjev, čistilnik zraka, črpalke za mazanje, naprave za vžig pri bencinskih in plinskih motorjih: magnetno in baterijsko, naprave za dovod goriva in vbrizgavanje pri Diesel motorjih, črpalke z vbrizgavanje in črpalke za dobavo goriva, naprave za zagon motorja,: ročno, električno, s komprimiranim zrakom;

- Bencinski in plinski motorji: splošno, glavni deli, cilindrski blok, cilindrska glava, cilindrska srajčka, glavni motorni mehanizem, bat, batni obroči, osnova bata, vztrajnik, razvodni mehanizem, bat, batni obročki, osnova bata, vztrajnik, razvodni mehanizem, ventili, ventilska vodila, ventilske vzmeti, kolenčasta gred, kladivca in nakovalca;

- Diesel motorji: splošno, glavni deli, Diesel motorji s kompresorjem, način vbrizgavanja goriva;

- Okvare: ugotavljanje in odpravljanje okvar;

- Obratovalna dokumentacija, ukrepi za smotrno izrabo goriva v času obratovanja, obratovalna pripravljenost.

3. 2. 23  KOMPRESORJI

- Lastnosti plinov, stiskanje plinov;

- Namen, razdelitev in uporaba kompresorjev;

- Batni kompresorji: razdelitev po načinu delovanja, položaju cilindra, številu stopenj, načinu hlajenja in številu vrtljajev;

- Osnovni deli batnih kompresorjev;

- Princip delovanja batnega kompresorja, p-v teoretični in praktični diagram;

- Kapaciteta, stopnja izkoristka, vrste izgub in potrebna moč za pogon kompresorja;

- Način reguliranja batnih kompresorjev;

- Način mazanja in hlajenja batnih kompresorjev;

- Pomožne naprave in inštrumenti v kompresorski postaji;

- Turbo kompresorji: aksialni, radialni, eno ali večstopenjski, osnovni deli turbokompresorja in njih funkcija, princip delovanja, regulacija proizvodnosti turbokompresorja, način mazanja hlajenja, mazanje, čiščenje in pranje lopatic;

- Vijačni kompresorji: način in namen uporabe, princip delovanja, način mazanja in hlajenja;

- Specialne konstrukcije batnih kompresorjev;

- Membranski kompresorji, rotacijski kompresorji;

- Premične kompresorske postaje;

- Obratovanje kompresorske postaje, motnje in okvare ter odpravljanje okvar dokumentacija, vzdrževanje.

3. 2. 24  HLADILNE NAPRAVE:

- Karakteristični parametri: temperatura, temperatura zmrzovanja in vrenja, kritična temperatura, tkal in kritični tlak;

- Prenos toplote – hladu: definicija prenosa toplote pri trdnih telesih, tekočinah in plinih, prevajanje in prehod toplote pri ravni plošči in cevi;

- Amoniak kot hladilni sredstvo: njegova uporaba, lastnosti, fiziološko delovanje in pridobivanje;

- Ogljikov dioksid, suhi led, dušik, žveplov dioksid, metil klorid in soli: uporaba, častnosti, fiziološko delovanje in pridobivanje;

- Freoni: splošno, uporaba, lastnosti, fiziološko delovanje in pridobivanje;

- Hlajenje: splošno o hlajenju, uporaba;

- Hladilniki in komore za hlajenje, zmrzovanje in skladiščenje ter vzdrževanje prehrambenih artiklov;

- Hladilni postroji: osnovna razdelitev, uporaba pri proizvajanju – hlajenju;

- Kompresorske hladilne naprave;

- Absobcijske hladilne naprave;

- Termoelektrični sistemi hlajenja;

- Ejektorski sistemi hlajenja;

- Zračni sistemi za hlajenja;

- Potek kompresorskega hlajenja s shemo delovanja in diagramom;

- Polnjenje s hladilnim sredstvom kompresorskih hladilnih agregatov in naprav;

- Polnjenje in način mazanja hladilnih postrojev, vrste olja;

- Optimalni režim delovanja in regulacija kapacitete kompresorskih hladilnih naprav;

- Avtomatika: splošno, regulacijski in magnetni ventili, merilci nivoja, termostati, presostati, druga oprema;

- Kompresorji za hlajenje: izparjevalniki, kondenzatorji, izmenjevalniki toplote, odvajalniki tekočine, odvajalniki olja, armatura, cevovodi;

- Določevanje kapacitete, moči, stopnje izkoristka kompresorja in črpalke;

- Izolacija: material za izolacijo, račun ekonomske debeline izolacije;

- Tesnjenje hladilnih postrojev;

- Material za izdelavo elementov hladilnih postrojev: material za nizke temperature, kovine, barvne kovine, nekovine;

- Sprememba mehanskih lastnosti materiala pri nizkih temperaturah, trdnost, trdota, žilavost, raztezanje, kontrakcija in toplotne prevodnosti;

- Mesto postavljanja hladilnih postrojev in varstveni ukrepi;

- Zbiralniki, separatorji in druge tlačne posode: razdelitev, uporaba, način uporabe.

3. 2. 25  ČRPALNI POSTROJI:

- Osnovni princip transporta tekočine;

- Namen in razdelitev;

- Hidravlični upori;

- Kavitacije;

- Centrifugalne črpalke: način delovanja, delitev, namen uporabe, dobre in slabe strani v odnosu do batnih črpalk, višina črpanja, potrebna močza pogon črpalke in stopnja izkoristka, karakteristika črpalke in cevovoda, serijsko in paralelno obratovanje, osnovni deli: ohišje, tekalno kolo, vodilo, tesnilke, tesnilni prstani, ležaji, elementi za izenačevanje aksialne sile, konstruktivne izvedbe, enostopenjske, večstopenjske, vertikalne in potopne, postavitev in montaža, zagon, regulacija, pregled osnovnih nepravilnosti in odpravljanja, kontrola obratovanja, vzdrževanje;

- Batne črpalke: način delovanja, namen uporabe, slabe in dobre strani z ozirom na centrifugalne črpalke, potrebna močin stopnja izkoriščenosti, velikost pretoka, zračne, večdelne in diferencialne, osnovni deli, ohišje, bat, ventili, tesnilke, reguliranje, postavljanje in montaža, zagon, pregled osnovnih nepravilnosti in način odpravljanja, kontrola obratovanja, vzdrževanje;

- Parne batne črpalke;

- Propelerske črpalke;

- Specialne črpalke: prostorninske, zobniške, vijačne, batne, reakcijske, hidravlične udarne, črpalke s komprimiranim zrakom;

- Hidroforni postroji: vrste in namen uporabe;

- Črpalni postroji: vrste in namen uporabe.

3. 2. 26  HIDROMEHANIKA:

- Fizikalne lastnosti fluidov, gostota, specifična teža, stisljivost, viskoznost, vpliv toplote;

- Hidrostatični tlak, Pascalov zakon, podtlak, nadtlak, tlak na ravne in krive površine, merjenje tlaka;

- Plavanje teles, Arhimedov zakon, vzgon;

- Enačba kontinuitete, stacionarno in nestacionarno pretakanje, energija tekočine, Bernulijeva enačba;

- Gibanje tekočine v cevi, vrsta gibanja, odpor pri gibanju tekočine;

- Odprti tokovi, enoločno gibanje tekočine v odprtem kanalu, hidravlično najugodnejši kanal;

- Iztekanje tekočine, iztekanje skozi malo odprtino, iztekanje skozi zaslonke, iztekanje skozi velike odprtine;

- Pojem kavitacije.

3. 2. 27  ELEMENTI IN OPREMA ZA ZEMELJSKI PLIN:

- Vrste in namen uporabe zemeljskega plina: ogrevanje z zemeljskim plinom, zemeljski plin pri uporabmiku;

- Plinska oprema: regulatorji tlak, regulacijske linije, zaporna armatura, varnostni zaporni ventil (VZV),  varnostni izpušni ventil (VIV), filter, grelnik plina;

- Merjenje pretoka plina: mehasti števec, batni števec, turbinski števec;

- Plinski gorilnik: splošno o gorenju, delitev gorilnikov, zagon, obratovanje in izklop gorilnikov, atmosferski  gorilniki, tlačni gorilniki;

- Drobna oprema in ostalo: izolirna prirobnica, električna inštalacija, manometer, termometer, tesnilni mateial, javljalniki plina;

- Vgradnja plinske opreme;

- Protikorozijska zaščita;

- Plinska kotlovnica: splošno, lokacija kotlovnice, tehnični ukrepi za zaščito pred požarom, plinska trošila v kotlovnici, kotli za ogrevanje plina, dimovodne naprave, prezračevanje kotlovnice.

3. 2. 28  GRADITEV IN ZAŠČITA PLINOVODOV:

- Magistralni plinovodi: splošno, pogoji za načrtovane posege, cone eksplozijske nevarnosti, načrtovanje in konstrukcija plinovodov, materiali za plinovode, preskus plinskih cevi,nadzemni plinovodi, sekcijske zaporne postaje, čistilne postaje na plinovodu;

- Prenosno plinovodno omrežje v mestih: glavni in priključni plinovodi, konstrukcija, polaganje plinovoda,  zagon;

- Plinovodi v zgradbah: cevna napeljava, izdelava plinske napeljave,delo na plinovodih pod plinom, zagon;

- Merno regulacijske postaje: izvedbe, odorirne naprave;

- Zaščita: protikorozijska zaščita, katodna zaščita;

- Vdrževanje plinovodov in plinske opreme: splošno o vdrževanju, pregledovanju in kontroli plinske opreme,termiski mplan, kontrola nastabilnih in poplavnih terenov in rudarskih področij, kontrola plinovoda,

- dokumentiranje in vrednotenje kontrol, kontrola in vzdrževanje postaj, vzdrževalna dela, izvajanje del na plinovodu, način preizkušanja tesnosti plinovoda.

3. 2. 29  CENTRALNO OGREVANJE:

- Metereološke in higienske zasnove: temperatura, oddaja toplote, prenos, sevanje, izhlapevanje potu, izdihovanje, vlaga, čist zrak, občutek ugodja;

- Ogrevanje: splošno, način ogrevanja, lokalno ogrevanje, peči na trdo gorivo, peči na tekoče gorivo, peči na plin, električne peči;

- Centralno ogrevanje: splošno, sistemi centralnega ogrevanja, etažno ogrevanje, toplovodno, parno, vakuumsko, vročevodno, zračno ogrevanje;

- Izvedbe centralnega ogrevanja:stropno,talno,stensko ogrevanje, dvocevni, enocevni sistem, odzračevanje;

- Priprava sanitarne tople vode: sistemi, lokalna in daljinska priprava, naprave in postroji za pripravo tople sanitarne vode,načini preprečevanja izločanja vodnega kamna v bojlerjih za STV, ukrepi za preprečevanje legoionele;

- Elementi centralnega ogrevanja: grelniki, cevi, lamelni radiatorji, ploščati grelniki, radiatorji: vliti, jekleni, konvektorji, postavitev grelnikov, cevno omrežje, prehodi skozi stene, uležajenje, obešanje, toplotna raztezanje, kompenzacijski elementi, izolacija cevovodov;

- Regulacija centralnega ogrevanja: splošno, oprema in pribor, sistemi regulacije in avtomatika;

- Daljinsko ogrevanje: splošno, prenos toplote na daljavo, cevno omrežje, izbira medija toplote, izmenjevalniki toplote, toplotne postaje;

- Merjenje porabe toplote: delilniki porabe toplote, sistem in način izvedbe, elementi;

- Ukrepi učinkovite rabe energije pri centralnem ogrevanju.

3. 2. 30  KOTLI CENTRALNEGA OGREVANJA:

- Kotli za centralno ogrevanje: splošno, kotli na trda goriva: vliti, jekleni, kotli za tekoča in plinasta goriva, kombinirani kotli, kotli na biomaso, sistem zgorevanja, materiali za izdelavo kotlov;

- Elementi kotlov in oprema: kurišča, stabilne in pomične rešetke, gorilniki na tekoča in plinasta goriva, oprema gorilnikov, termometri, manometri, hidrometri, vodokazi, črpalke, namestitev črpalke, organi za zapiranje, regulacijo in drugo;

- Varovanje kotlov in varovalna oprema: ekspanzijske posode, U cev, varnostni ventili, omejevalniki temperature, omejevalniki nivoja vode, plinske proge;

- Kotlovnice: splošno, namestitev kotlov in drugih elementov centralnega ogrevanja, pogoji, ki jih mora izpolnjevati kotlovnica, principne sheme kotlovnice;

- Dimnik in dimovodi: pogoji izgradnje, izvedbe, meritve dimnih plinov, sajenje, izkoristek zgorevanja, popolno in nepopolno zgorevanje, odstranjevanje saj in pepela, poškodbe dimnika, emisija škodljivih snovi;

- Skladiščenje goriva: način za posamezne vrste goriv, rezervoarji za tekoča in plinasta goriva, jeklenke in tlačne posode za tehnične pline;

- Varovalni sistemi pri centralnem ogrevanju: splošno, predpisi in standardi, izvedbe, principelne sheme varovanja sistema za trdna, tekoča in plinska goriva;

- Surova voda: voda za napajanje kotlov, polnjenje sistema z vodo, karakteristika vode, kvaliteta vode, kontrola kvalitete vode, kotlovec, nastanek in odstranjevanje kotlovca, preprečevanje nastajanja kotlovca, mehčanje vode: načini in uporaba, termično izločanje vodnega kamna pri dopolnjevanju sistema;

- Obratovanje s kotlom in napravami: pravilen način obratovanja, navodila, evidence, izkoristek in delovanje kotla, izgube, čiščenje in vzdrževanje, poškodbe kotlov in druge opreme, tehnična in druga dokumentacija kotla;

- Ukrepi za racionalno rabo energije: racionalna poraba goriv, zniževanje temperature v prostorih, redna kontrola ogrevalnih teles, čiščenje ogrevalnih površin, kontrola tesnosti armature, kontrola izolacije, sprememba načina kurjenja, vgradnja avtomatskih regulirnih naprav za optimalno obratovanje, stalna kontrola izkoristka kotla in zgorevanja.

3. 2. 31  KLIMATIZACIJA IN PREZRAČEVANJE:

- Splošno o prezračevanju: načini prezračevanja, nepredvideno, z odpiranjem oken, kanalsko, prisilno;

- Zajem zraka;

- Čiščenje zraka;

- Grelniki zraka: ventilatorji, kaloriferji;

- Klimatizacijske in prezračevalne naprave;

- Kanali: splošno dimenzioniranje in določevanje velikosti, osnove;

- Vpihovanje zraka v prostor: splošno, vpihovalna temperatura, mesto vpihovanja;

- Šumnost;

- Zračno ogrevanje in hlajenje: splošno, vpihovalna temperatura, površina grelnika;

- Odsesavanje: splošno, sesalna hitrost, praktične izvedbe, sesalnih priključkov, kanali, ciklon in filtri, ventilatorji;

- Klimatizacija: splošno, vlaga, diagram za vlažen zrak, spremembe stanja vlažnega zraka, mešanje in gretje, hlajenje, vlaženje;

- Klimatizacijske naprave: razdelitev, klimatizacijska naprava;

- Hladilne snovi;

- Zimsko in letno obratovanje klimatizacijske naprave, delovanje naprave pozimi, delovanje naprave poleti.

3. 2. 32 NAPRAVE IN POSTROJI PRIPRAVE VODE:

- Osnove strojnih in elektronaprav pri kemijski pripravi vode, strojne in električne veličine, merske enote, merila in kontrola meril pri tehnoloških procesih za pripravo kotlne vode;

- Črpalke, tipi črpalk, delovanje, karakteristike;

- Cevovodi, transport sredstev po cevovodih, karakteristike, materiali za cevovode, spajanje cevovodov, armatura glede namembnosti, ventili, zasuni, lopute, vzdrževanje armatur, pogoni, ročni, servo motorji;

- Kompresorji, tipi kompresorjev, obratovanje;

- Elektromotorji, delovanje, osnovni podatki, električni vodniki, barve, preseki vodnikov, varovanje elektronaprav;

- Osnove avtomatike, krmiljenje, regulacija, merjenje temperature, tlak, pretoka, pH vrednosti, prevodnosti, simboli;

- Rezervoarji in posode, izdelava posod, zaščita pred korozijo in kontrola stanja površin.

3. 2. 33  FIZIKA, KEMIJA IN ELEKTROTEHNIKA:

- Fizikalni in kemični pojavi in njih razlika;

- Pojem telesa: agregatno stanje, prehod iz enega v drugo agregatno stanje;

- Pojem sile: zemeljska težnost, masa, teža telesa, prostornina, gostota in specifična teža telesa;

- Mehansko delo: enote za merjenje mehanskega dela;

- Moč: enota za merjenje moči;

- Lastnosti trdih, tekočih in plinastih teles: obnašanje teles pri segrevanju in ohlajevanju;

- Tlak: merjenje tlaka, enote za tlak, podtlak, nadtlak, atmosferski tlak, absolutni tlak;

- Prenašanje tlaka v tekočinah: vezne posode, hidravlične stiskalnice, Arhimedov zakon;

- Toplota: splošni pojmi, pridobivanje in izkoriščanje toplote, enote za merjenje toplote, odnos mehanskega dela in toplote;

- Temperatura: enote za merjenje temperature, razlika med temperaturo in toploto;

- Specifična toplota: uporaba toplote v tehnične namene, prenašanje toplote: neposredno, konvekcije, sevanje;

- Maziva: splošno viskoznost, vnetišče, uporaba;

- Kovine: pridobivanje, jeklo, druge kovine in uporaba v kotlogradnji;

- Varjenje: plinsko, elektro uporovno, elektro obločno;

- Korozija in zaščita kovin pred korozijo;

- Tesnilni material: azbest, klingerit itd.;

- Vodna para: lastnosti, odvisnost od temperature in tlaka, nasičena, pregreta, mokra para;

- Molekule in atomi;

- Zmesi in spojine;

- Oksidi, kisline, baze, soli;

- Zrak;

- Žveplo, vodik, ogljik, kisik, žveplov dioksid, ogljikov dioksid, ogljikov monoksid;

- Vrste električnega toka: enosmerni, izmenični, enofazni, trifazni;

- Jakost električnega toka: enota za merjenje jakosti;

- Napetost električnega toka: enote za merjenje napetosti;

- Moč električnega toka: enote za merjenje moči električnega toka;

- Delo električnega toka: enote za delo;

- Prevodniki, polprevodniki in neprevodniki električnega toka;

- Vrste elektromotorjev: za enosmerni, za izmenični tok, enofazni, trifazni;

- Akumulatorji: akumulatorske baterije in njih uporaba;

- Elektromagneti in njih uporaba;

- Termoelementi in njih uporaba;

- Transformatorji: uporaba, osnovni pojmi.

3. 2. 34  OSNOVE PLINSKE TEHNIKE:

- Agregatna stanja materije;

- Fizikalne lastnosti plinov;

- Uporaba plinskih zakonov in primeri iz prakse;

- Plinske mešanice;

- Plini in pare;

- Vlažnost plinov, raztopnost plinov v tekočinah, kompresija in ekspanzija;

- Kritični pojavi pri plinih in njihovo utekočinjanje;

- Obnašanje utekočinjenih plinov med odjemom iz jeklenke;

- Specifična toplota plinov;

- Nekatere važne zakonitosti plinskih reakcij;

- Sprememba notranje energije plinov;

- Pregled karakterističnih podatkov tehničnih plinov: zrak, kisik, dušik, argon, vodik, klor, metan, propan, butan, acetilen, ogljikov dioksid, amoniak, freoni, in drugi.

3. 2. 35  POLNENJE TLAČNIH POSOD:

- Vrste premičnih posod;

- Izdelava posod: žarjenje, popuščanje, naprave za stabilnost in ojačitve;

- Material z izdelavo in oprema za posamezne tehnične pline;

- Oprema posod;

- Oznake na posodah;

- Barvanje posod;

- Posode za acetilen;

- Priprava posode za polnjenje, uporaba tabel in diagramov;

- Pregledi in preskusi posod;

- Vrste ventilov na posodah;

- Rezultati preskusov, evidenca in nadzor;

- Postaje za tehnične pline s premičnimi posodami;

- Skladiščenje in transport ter distribucija tehničnih plinov;

- Ukrepi pri proizvodnji in prodaji tehničnih plinov;

- Varstveni ukrepi pri polnjenju in praznjenju posod in rezervoarjev, vodenje evidence.